|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, Санкт-Петербург, 18-я линия, дом 31, бизнес-центр «Сенатор», корпус Д, оф. 407. тел.8-812-332-97-10, 8-811-332-97-14 E-mail: enko@enko.spb.ru |  |

- Инв. № 70/620

- Экз. 1

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

- Санкт-Петербург – Войсковицы

2014 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; архитектор Н.А. Близнина |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономисты градостроительства О.В. Петина, Т.В. Щербакова |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства А.С. Емельянова |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства А.С. Емельянова |
| Объекты культурного наследия | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Земельные ресурсы | инженер - землеустроитель Е.С. Денисова |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер П.К. Симонов |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инженер Л.В. Елисеев |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | эколог градостроительства З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

Оглавление

Авторский коллектив:	2

Оглавление	3

Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана	5

Список используемых сокращений:	7

1.	Общие положения	8

2.	Цели и задачи территориального планирования	12

2.1. Цели территориального планирования	12

2.2. Задачи территориального планирования	12

3.	Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	15

3.1. Основные сведения о территории	15

3.2. Природные условия и ресурсы	16

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	19

3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения	22

3.5. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы	24

3.6. Социально-экономическая ситуация	29

3.7. Рекреационная деятельность и туризм	40

3.8. Состояние окружающей среды	40

3.9. Транспортная инфраструктура	43

3.10. Инженерная инфраструктура	45

3.11. Выводы комплексного анализа территории	50

4.	Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	53

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Перераспределение земель. Функциональное зонирование территории	53

4.2. Охрана объектов культурного наследия	56

4.3. Социально-экономическое развитие	56

4.4. Развитие рекреации и туризма	69

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры	69

4.6. Развитие инженерной инфраструктуры	71

4.7. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	83

4.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

5.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	92

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	92

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	92

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	93

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	102

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	103

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	104

6.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	105

Приложения	112

Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана | 70/620 |
| 2 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП 70/0684 |
| 3 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 70/685 |
| Схемы |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема использования территории М 1:25 000; 1:5 000 | ДСП 70/0621 |
| 2 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 70/622 |
| 3 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:25 000 | 70/623 |
| 4 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке М 1:25 000; 1:5 000 | ДСП 70/0624 |
| 5 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:25 000 | 70/625 |
| 6 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема планируемого размещения объектов электро-тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения М 1:25 000; 1:5 000 | ДСП 70/0626 |
| 7 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:25 000; 1:5 000 | ДСП 70/0627 |
| 8 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 70/636 |
| Список иллюстраций |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации и лесозаготовки |  |
| 2 | Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Схема расположения охотничьих хозяйств |  |
| Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG | ДСП 70/0952 |

Список используемых сокращений:

| а/д – автомобильная дорога авт. – автомобилей АПК – агропромышленный комплекс АЗС – автозаправочная станция АТС – автоматическая телефонная станция АИТ – автономные источники теплоты АХОВ – аварийно химически опасное вещество ВЛ – воздушная линия электропередачи напряжением 110–35 кВ г. – год гг. – годы гл. – глава га – гектар Гкал/ч – гигакалория в час ГРП – газорегуляторные пункты ГСМ – горюче-смазочные материалы ГРС - газораспределительная станция д. – деревня др. – другой ж/д – железная дорога (железнодорожная) жен. – женщина ЖКС – жилищно-коммунальная система ЗАО – закрытее акционерное общество ЗСО – зона санитарной охраны и т.д. – и так далее и т.п. – и тому подобное кв. м – квадратный метр кв. км – квадратный километр кВ – киловольт кВт – киловатт км – километр КНС – канализационная насосная станция К – коэффициент КОС – канализационные очистные сооружения куб. м – кубический метр комп. – комплект КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство л/сек – литр в секунду л/сут. – литр в сутки | м – метр МВ·А – мегавольт-ампер МВт·ч - мегаватт-час м/с – метр в секунду млн. – миллион мм – миллиметр муж. – мужчина н.д. – нет данных ОАО – открытое акционерное общество ООПТ – особо охраняемая природная территория ООО – общество с ограниченной ответственностью п. – поселок ПДВ – предельно-допустимые выбросы пер. – переулок пр. – прочее ПДК – предельно допустимая концентрация посещ. – посещение ПС – трансформаторная подстанция напряжением 110–35 кВ ТБО – твердые бытовые отходы т.н. – так называемый тыс. – тысяча ТП – трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ СЗЗ – санитарно-защитная зона ст. – статья ст.ст. – статьи сут. – сутки ºС – градус Цельсия СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество ул. – улица ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения чел. – человек шт. – штука экз. – экземпляр эт. – этаж |
| --- | --- |

# Общие положения

- Проект Генерального плана муниципального образования Войсковицкое сельское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Войсковицкого сельского поселения (муниципальный контракт № 1 от «11» января 2011 г.) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Войсковицкого сельского поселения до 2035 г.

- Проект Генерального плана разработан в соответствии с требованиями ст. 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 314-ФЗ) и заданием на подготовку проекта Генерального плана (приложение 1 к муниципальному контракту № 1 от «11» января 2011 г.).

- Разработка проекта Генерального плана муниципального образования Войсковицкое сельское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.07.2011 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ред. от 19.07.2011);

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011);

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 18.07.2011);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 18.07.2011 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 29.12.2010 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 18.07.2011 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2011);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23.12.2010);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Подготовка проекта Генерального плана муниципального образования Войсковицкое сельское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83.

- Официальные названия проектируемой территории:

- Войсковицкое сельское поселение – в соответствии с областным законом от 16 декабря 2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области – в соответствии с Уставом муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В проекте Генерального плана далее используется наименование Войсковицкое сельское поселение в соответствии с областным законом от 16 декабря 2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

- Проект Генерального плана подготовлен на всю территорию Войсковицкого сельского поселения в границах, установленных областным законом от 16 декабря 2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Этим же законом муниципальное образование наделено статусом сельского поселения и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав:

Войсковицы, поселок

Карстолово, деревня Новый Учхоз, поселок Рябизи, деревня Тяглино, деревня

Административным центром Войсковицкого сельского поселения является поселок Войсковицы.

- Проект Генерального плана Войсковицкого сельского поселения учитывает основные положения следующих документов:

- Проект «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- Лесной план Ленинградской области (утвержден Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2010 года № 139-рг) и Лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества Ленинградской области (утвержден Приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области № 136 от 10.11.2008, с изменениями, внесенными Приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 30.12.2010 № 54; Распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 14 мая 2010 года № 242);

- Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 гг. (утверждена Приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 01.09.2008 № 769;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2010 № 153;

- Материалы проекта «Туристско-рекреационное зонирование Ленинградской области» (разрабатываемого ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания»);

- Постановление Правительства Ленинградской области от 27 мая 2008 г. № 129 «О социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

- Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района (разработана Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2009 году, утверждена решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29 декабря 2010 года № 134).

- При разработке данного проекта Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект планировки Южного и Северного квартала п. Войсковицы» (ЗАО «Город»);

- «Генеральный план территории в п. Войсковицы, ул. Полевая, ул. Солнечная» (ООО «ГРПЗП», 2008 г.).

- Проект Генерального плана Войсковицкого сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

- расчетный срок – 2035 год,

- в том числе первая очередь – 2020 год.

- Проектные решения Генерального плана Войсковицкого сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки Войсковицкого сельского поселения.

- Проект Генерального плана выполнен с использованием:

- Топографической основы масштаба 1:25 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47, дата приемки в фонд октябрь 2010, инв. № 17615.

- Топографической основы масштаба 1:5 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» –в 2008 г., актуализирована ФГУП «Аэрогеодезия» в 2011 г. (дата приемки в фонд апрель 2011 г., инв. № 14124), гриф – ДСП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-64.

- Проект Генерального плана разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGis 9.3.

# Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования Войсковицкого сельского поселения являются:

- обеспечение устойчивого развития различных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Войсковицкого сельского поселения;

- развитие сельского хозяйства как одного из приоритетных видов экономической деятельности;

- создание предпосылок для развития промышленности;

- качественное улучшение состояния окружающей среды в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- дальнейшее изучение историко-культурного наследия; выявление объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия;

- развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования Войсковицкого сельского поселения являются:

Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- планировочная организация и развитие жилых зон населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения;

- создание центра культуры, деловой активности и торговли в п. Войсковицы, с выделение территории для строительства;

- создание физкультурно–оздоровительный комплекс на территории п. Войсковицы (бассейн, спортивный зал, кафе, подростковый клуб);

- развитие и реконструкция внешних транспортных связей, развитие и благоустройство улично-дорожной сети на территории Войсковицкого сельского поселения;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий – выделение территории для развития малых и средних предприятий промышленности.

Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Гатчинского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Войсковицком сельском поселении

- выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания регионального и местного значения муниципального района;

- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных линейных объектов – автомобильных дорог, мостов, ВЛ, трубопроводов и др.;

- определение территорий для размещения новых промышленно-коммунальных объектов.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- размещение площадок нового жилищного строительства в п. Войсковицы;

- своевременная реконструкция изношенного жилищного фонда;

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 31 кв. м на душу населения;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений 20,1 посещений в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров, библиотеками – 4,5-5 тыс. единиц хранения на тыс. человек зоны обслуживания; объектами молодежной политики – 25 кв. м общей площади на тыс. человек; спортивными залами – 350 кв. м площади пола на тыс. человек, плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м на тыс. человек, бассейнами – 50 кв. м зеркала воды на тыс. человек; предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади на тыс. человек; предприятиями общественного питания – 40 мест на тыс. человек; предприятиями бытового обслуживания – 7 рабочих мест на тыс. человек;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения (строительство тротуаров, озеленение), устройство твердого покрытия проезжих частей, строительство сети улиц местного значения на площадках нового жилищного строительства в поселке Войсковицы;

- улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами Войсковицкого сельского поселения;

- приведение автодорожного полотна основных автодорог поселения в нормативное техническое состояние;

- создание системы туристских пешеходно-транспортных направлений, развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристские и прогулочные маршруты;

- повышение производительности водозаборных сооружений до уровня 2,90 тыс. куб. м в сутки, производительности канализационных очистных сооружений до уровня 2,30 тыс. куб. м в сутки;

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 2020 кВт·час на 1 чел. в год;

- обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды на уровне 26,9 Гкал/ч.

Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и обустройство мест массового отдыха населения.

Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения

- размещение объектов пожарной безопасности;

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- планирование мероприятий по защите населения.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## Основные сведения о территории

Войсковицкое сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района – одного из наиболее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. Поселение расположено в центральной части муниципального района, граничит на востоке и юге – с Большеколпанским, на юго-западе – с Елизаветинским, на северо-западе – с Сяськелевским, а на севере – с Пудостьским сельскими поселениями Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В состав Войсковицкого сельского поселения входят 5 населенных пунктов:

Войсковицы, поселок;

Новый Учхоз, поселок;

Карстолово, деревня;

Рябизи, деревня;

Тяглино, деревня.

Административный центр поселения – поселок Войсковицы. В соответствии с Уставом муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области сокращенное наименование муниципального образования – Войсковицкое сельское поселение (далее по тексту – поселение).

Границы муниципального образования Войсковицкое сельское поселение установлены в соответствии с законом Ленинградской области от 16.12.2004 № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 06.05.2010).

Площадь сельского поселения составляет 3126,7 га. Численность населения составляет 6550 чел. (1.01.2010). Население поселка Войсковицы составляет 3 907 человек.

Основной транспортный каркас формируется пересечением двух федеральных коридоров: автодорожного – А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и железнодорожного – Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

Экономический комплекс поселения характеризуется промышленной специализацией. На территории поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» – одно из ведущих предприятий в Ленинградской области специализирующимся на производстве племенного яйца. Промышленность на территории поселения представлена работой ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (специализируется на ремонте турбореактивных, турбовальных и турбовинтовых авиационных двигателей), ЗАО «Деревообработка» (специализируется на выпуске межкомнатных дверей, облицованных натуральным шпоном), ЗАО «ДСК Войсковицы» осуществляет выпуск изделий из железобетона для гражданского строительства. В промышленности на территории поселения занято более 2,5 тыс. человек.

Климатические условия территории поселения находятся под влиянием Финского залива и характеризуются умеренно-континентальным влажным климатом с чертами морского, с нежарким летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия на территории поселения благоприятны для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма.

## Природные условия и ресурсы

Климат

Климатические условия территории поселения находятся под влиянием Финского залива и характеризуются умеренно-континентальным влажным климатом с чертами морского, с нежарким летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,2 ºС. Наиболее теплые месяцы – июль и август со среднемесячной температурой 16,2 ºС. Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль, средняя температура января –10,7 ºС. Абсолютный минимум (-51 ºС) наблюдался в январе, абсолютный максимум в июле +36 ºС.

В среднем за год выпадает до 680 мм осадков, что намного превышает испарения, поэтому территория избыточно увлажнена и местами заболочена. В теплый период выпадает 70 % годовой суммы осадков.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. Снежный покров образуется в начале декабря и разрушается в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова – около 40 см, максимальная может достигать 86 см.

Преобладающие ветры зимой – юго-восточные и летом – западные.

Из неблагоприятных метеорологических явлений отмечаются: сильные ветры со скоростью более 15 м/с – ~9 дней в году; c туманами – ~35 дней, с метелями – ~26 дней, с грозами – ~5 дней. Кроме того, отмечаются гололедные явления, изморози, поздние весенние и ранние осенние заморозки. В последние годы на территории поселения увеличилась частота таких опасных природных явлений как смерчи и вихри.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Войсковицкого сельского поселения по климатическому районированию расположена в строительно-климатической зоне II B, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Гидрологическая и геолого-геоморфологические характеристика

Крупные объекты гидрографической сети (реки, ручьи и природные водные объекты) на территории Войсковицкого сельского поселения отсутствуют. Имеются несколько естественных объектов – ручьев и водоемов, а также искусственные объекты – каналы и пруды. Подземные воды в данном районе приурочены к карбонатным породам ордовикской серии и имеют большое эксплуатационное значение. Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений. Основная причина загрязнения ордовикского водоносного горизонта связана со стоком неочищенных коммунально-бытовых вод и стоков крупных птицефабрик и животноводческих комплексов

Большая часть рассматриваемой территории представляет собой возвышенную плоскую и слабоволнистую равнину (плато) (Ижорская возвышенность). В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к моренной равнине. Отмечается общий уклон поверхности на юго-восток. Пахотные угодья в основном хорошо дренированы. Дренаж осуществляется за счёт трещиноватости подстилающих пород.

В геологическом строении преимущественно принимают участие ледниковые отложения верхнего отдела четвертичной системы, подстилаемые породами среднего отдела ордовикской системы. Среднеордовикские породы представлены глинами, выветренными известняками и известняками крепкими и средней крепости. В верхней части известняки выветрены до щебня, дресвы, глыб с супесчаным наполнителем. Четвертичные отложения представлены суглинками, супесями и песками различного механического состава и происхождения.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

В соответствии с требованиями комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, подраздел «Инженерно-строительные условия» должен учитывать результаты инженерных изысканий, проводимых на рассматриваемой территории. На территории Войсковицкого поселения отдельные инженерные изыскания под объекты строительства проводились только на территориях населенных пунктов в разные периоды времени. Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области был предоставлен «Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных для застройки жилого поселка птицефабрики «Войсковицы» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Том II Инженерно-геологические работы. Ленинградский трест инженерно-геологических изысканий ЛЕНТИСИЗ». Результаты данных изысканий учтены при составлении данного раздела.

Большая часть территории поселения является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. Это участки возвышенной плоской равнины на ордовикских известняках, сверху перекрытые карбонатными и бескарбонатными суглинками и супесями. Для них характерно локальное развитие эрозионных, карстовых процессов, а также заболачивание понижений.

Неблагоприятными для градостроительного освоения являются долины рек (в том числе реликтовые), с активным развитием процессов карстообразования; полностью или частично выработанные евтрофные (низинные) торфяники, используемые под сельскохозяйственные угодья; а также карьер по добыче доломитов.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения имеются месторождения доломитов, гажи, глины, песка строительного и торфа.

Лесные ресурсы

Лесной фонд Войсковицкого сельского поселения находится в ведении Гатчинского лесничества, в составе частично Елизаветинского и Минского участковых лесничеств.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» территория Гатчинского лесничества относится к средне-таежному лесному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Приказом Рослесхоза от 20.03.2008 г. № 84 все леса на территории поселения отнесены по целевому назначению к защитным, в том числе противоэрозионным и защитным полосам лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования.

- Таблица 1

Список арендаторов лесных участков на территории Войсковицкого сельского поселения

| Арендатор | № договора аренды | Площадь, га | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гриф» | № 1/3-2010-01 от 03.02.2010 | 88 | 49 лет | Минское участковое лесничество в границах квартала № 1501 |

Вывод:

- территория Войсковицкого сельского поселения расположена в границах Гатчинского лесничества;

- все леса на территории поселения отнесены по целевому назначению к защитным.

Современное состояние ландшафтов

Территория Войсковицкого сельского поселения входит в состав южно-таежной подпровинции Северо-Западной ландшафтной области Восточно-Европейской равнины. Согласно существующим схемам физико-географического районирования, входит в состав физико-географического  (ландшафтного) района Ижорской платообразной возвышенности на ордовикских известняках.

Типы ландшафтов (местоположений) на территории поселения выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка).

На территории поселения преобладают (около 92,6 %) приуроченные к Ижорскому плато возвышенные слабоволнистые дренированные равнины с карстовыми проявлениями. Большая их часть (64,8 %) освоена и представляет собой сельскохозяйственные земли (в том числе малоэтажную застройку и территорию садоводств), заросли высокотравья, кустарников и мелколиственные леса. Неосвоенную территорию занимают Еловые сложные леса (в том числе с участием широколиственных пород), а также мелколиственные и елово-мелколиственные травяные леса с возобновлением ели. Для данного типа ландшафтных местоположений характерно проявление локальной эрозии, карстовых процессов, заболачивания небольших западин. На востоке поселение расположены используемые под сельскохозяйственные угодья евтрофные (низинные) торфяники. К ним прилегают слабоволнистые и плоские заболоченные равнины на валунных суглинках и супесях (морене). На неосвоенной их части произрастают еловые и мелколиственно-еловые чернично-сфагновые и травяно-сфагновые леса, мелколиственные травяно-сфагновые леса с возобновлением ели; на окультуренных и осушаемых в прошлом - сельскохозяйственные земли. Для первых характерны процессы интенсивного заболачивания, для вторых – процессы локального заболачивания. Поверхность территории п. Войсковицы изменена, преобладает капитальная жилая и промышленная застройка.

Животный мир

Животный мир территории проектируемого поселения, как и в целом Ленинградской области, может считаться достаточно типичным для лесной зоны Европы. Несмотря на высокую плотность населения и большие антропогенные нагрузки, в этом регионе еще сохраняются участки местности, где обитают весьма осторожные крупные виды птиц и зверей: беркут, большой и малый подорлики, орлан-белохвост, скопа, серый журавль, глухарь, волк, медведь, рысь. В фаунистическом отношении территория сельского поселения относится к западной–юго-западной части области, для которой помимо широко распространенных таежных форм, достаточно характерен набор видов европейских широколиственных лесов: прудовая лягушка, прыткая ящерица, белый аист, малый подорлик, змееяд, перепел, поручейник, обыкновенная горлица, зеленый дятел, поползень, черноголовая гаичка, . Здесь обитают росомаха, красная и красно-серая полевки, остромордая лягушка, гаршнеп, пеночка-таловка и пеночка-зарничка, белая лазоревка, овсянка-ремез, овсянка-крошка, дубровник, чечетка, юрок, кукша, красная и красно-серая полевки, росомаха.

При хозяйственном освоении территорий необходимо проводить более детальное изучение растительного и животного мира, в том числе учет ареалов распространения редких видов.

Схема расположения охотничьих хозяйств и воспроизводственных участков представлена в Приложении 2.

## Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Современное использование территории

Территория Войсковицкого сельского поселения входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Поселение расположено в южной части Гатчинского муниципального района. С юга-востока поселение граничит Большеколпанским сельским поселением, с севера с Пудостьским сельским поселением, на северо-западе – Сяськелевским сельским поселением, с запада- с Елизаветинским сельским поселением.

Площадь сельского поселения составляет 3126,7 га. Численность населения – 6,7 тыс. чел. Административный центр поселения – п. Войсковицы расположен в 10 км от административного центра муниципального района (город Гатчина) и в 50 км от Санкт-Петербурга. В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов.

Современная планировочная ситуация Войсковицкого сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения достаточно компактна. Главными транспортными  направлениями поселения являются автодорога федерального значения А-120, протрассированная с северо-запада на юго-восток, и железнодорожная магистраль Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

Населенные пункты поселения тяготеют к главным транспортным направлениям. В состав Войсковицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: поселок Войсковицы, поселок Новый Учхоз, деревня Карстолово, деревня Рябизи, деревня Тяглино. Границы установлены в соответствии с областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Современное использование территории сельского поселения, улично-дорожная сеть, основные объекты инженерной и транспортной инфраструктур, объекты обслуживания, зоны с особыми условиями использования территорий и др. – показаны на чертеже «Схема использования территории. Схема с отображением результатов комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе, с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» в масштабе 1:5 000 на цифровой топографической основе, с использованием данных цифровых космических изображений и составляют соответствующий электронный блок ГИС.

Выводы:

Положительные факторы:

- Наличие ряда крупных градообразующих предприятий;

- Достаточное выгодное экономико-географическое положение Войсковиц - близость к региональному центру, близость к автодороге федерального значения, наличие железной дороги.

Проблемные факторы:

- В санитарно-защитной зоне предприятий находятся кварталы жилой застройки - требуются мероприятия по разработке проектных санитарно-защитных зон и защитного озеленения, так как некоторая часть жилищного фонда на данный момент попадает в санитарно-защитные зоны от производственных объектов;

- Общий низкий уровень благоустройства территории - необходимо благоустройство и озеленение территории поселения;

- Высокий технический износ фондов и инфраструктуры;

- Значительную часть территории занимают военные объекты.

Объекты культурного наследия

По данным комитета по культуре Ленинградской области на территории поселения расположены 2 объекта культурного наследия регионального значения, оба объекта являются памятниками истории и монументального искусства и связаны с обороной Ленинграда во время Великой Отечественной войны (таблица 2). Объектов культурного наследия федерального и местного значения на территории поселения не имеется. В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия в Войсковицком сельском поселении нет. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице ниже.

Таблица 2

Перечень объектов культурного наследия Войсковицкого сельского поселения

(в соответствии со списком, предоставленным в 2012 г. Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия

комитета по культуре Ленинградской области)

| № п/п | Наименование объекта | Дата | Местоположение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану, категория охраны | Актуализированный адрес объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., среди погибших обозначен Герой Советского Союза Манин Александр Андреевич (1921-1944) | 1941 – 1944 гг. | п. Войсковицы, в 10 км к западу от Гатчины, на северной окраине поселка, близ дороги Гатчина – Волосово | Региональный. Решение Леноблисполкома № 189 16.05.1988 | п. Войсковицы, в центре поселка, близ автодороги А-120 «Магистральная» |
|  | Памятник-танк на рубеже обороны воинам танкистам, героически сражавшимся здесь, на подступах к Ленинграду в 1941 г. | 1941 г. | п. Войсковицы-учхоз, на северной окраине поселка, близ старой дороги | Региональный. Решение Леноблисполкома № 189 16.05. 1988 | п. Новый Учхоз, на северной окраине поселка, близ старой дороги |
|  | Курганная группа, 120 насыпей | XI –XIII в.в. | в 500 м к юго-западу от учхоза Войсковицы | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1988 | 730 м к югу от д. Войсковицы (Сяськелевское сельское поселение) |

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции комитета по культуре Ленинградской области.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия не установлены. В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена недостаточно. При выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование. В годы Великой Отечественной войны территория Войсковицкого сельского поселения была местом активных боевых действий. Согласно требованиям Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо проводить обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории поселения возлагается на органы местного самоуправления.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

Выводы:

Культурно-историческое наследие Войсковицкого сельского поселения представлено 2 объектами регионального значения. Границы территории объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории поселения нет.

## Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума«.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов (приложение 3), носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. № 160; Федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011); Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 № 878; Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.02.2011); Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 09.06.1995 № 578; «Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утверждены Минтопэнерго России 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9) (с изменениями от 23.11.1994).

Прибрежные защитные полосы и береговые полосы

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон (территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 4).

Береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования и предназначается для общего пользования.

Ширина прибрежных защитных полос и береговых полос определяется в соответствии с ст. 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 5).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 29.06.2004): « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с пунктом 14.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

## Земельный фонд. Агроприродные ресурсы

Земельный фонд

Земельный фонд на территории Войсковицкого сельского поселения по целевому назначению представлен 5-ю категориями, согласно действующему законодательству – земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения); земли лесного фонда; а также земли запаса. Земли особо охраняемых территорий и объектов и земли водного фонда на территории поселения не представлены.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2012 г. представлено в таблице 3 и на рисунке 1, площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации Гатчинского муниципального района материалам и измерению чертежа (Схема существующих границ земель различных категорий. Схема планируемых границ земель различных категорий). Большую часть территории поселения занимают земли лесного фонда – 35,5 % от общей площади земельного фонда поселения.

Таблица 3

Распределение земель поселения по категориям на 1.01.2012 г.

по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 923,1 | 29,5 |
| Земли населенных пунктов | 501,0 | 16,0 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 495,6 | 15,9 |
| Земли лесного фонда | 1020,5 | 32,6 |
| Земли запаса | 186,5 | 6,0 |
| Всего | 3126,7 | 100 |

Рисунок 1

Структура земельного фонда по данным

по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области

Необходимо отметить, что распределение земель поселения по категориям по данным паспорта Войсковицкого сельского поселения по данным на 1.01.2011 г. отличается от данных представленных выше. В частности, расхождение по каждой категории земель (в скобках указано значение по паспорту поселения) составило в процентах:

- земли сельскохозяйственного назначения (950,0 га) – «-1,0» %

- земли населенных пунктов (560,0 га) – «-0,9» %

- земли промышленности и иного специального назначения (75,0 га) – «+93,4» %

- земли лесного фонда (13,0 га) – «+98,7» %

- земли запаса (3,9 га) – «+97,9» %

Данные расхождения в данных вызваны тем, что измерения производились разными по точности видами измерений. При проектировании были приняты значения, вычисленные картографическим методом с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программного пакета ArcGIS 9.3, они представлены выше на рисунке 1 и в таблице 3.

Категория земель населенных пунктов представлена 5-ю населенными пунктами, крупнейшим из которых является административный центр поселения – п. Войсковицы (264,5 га). Перечень и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению границах приведены в таблице «Технико-экономические показатели» в конце тома.

По данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области в Гатчинском муниципальном районе, на 1 января 2012 г. в Войсковицком поселении на территории земель населенных пунктов 431,2 га находятся в государственной собственности, из них 0,2 га заняты под строительство поста электрической централизации, прокладки кабеля связи на железной дороге ст. Войсковицы и находятся в государственной собственности Российской Федерации; 0,2 га находятся в муниципальной собственности Войсковицкого сельского поселения и используются под бойлерную; 69,6 га находятся в частной собственности. При этом частные земли используются для:

  - ведения личного подсобного хозяйства:

- -0,6 га в д. Карстолово;

- -3,6 га в д. Рябизи;

- -4,0 га в д. Тяглино;

- -6,8 га в п. Войсковицы;

  - индивидуального жилого строительства:

- -1,2 га в д. Карстолово;

- -1,8 га в д. Рябизи;

- -6,9 га в д. Тяглино;

- -16,7 га в п. Войсковицы;

  - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:

- -13,7 га в д. Рябизи;

  - для стоянки специализированных транспортных средств:

- -0,2 га в п. Войсковицы;

  - для кафе:

- -0,2 га в п. Войсковицы;

  - для строительства предприятия по производству светопрозрачных конструкций из поливинилхлорида (ПВХ) профиля (ООО "ПСК Интекс"):

- -0,7 га в п. Войсковицы;

  - для эксплуатации газораспределительной станции:

- -0,1 га в п. Войсковицы;

  - для магазина:

- -0,1 га в п. Войсковицы;

- - 0,1 га в п. Новый Учхоз;

  - для ведения садоводства:

- -12,9 га в п. Войсковицы.

Согласно пункту 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Войсковицкого сельского поселения составляют 923,1 га или 29,5 % от площади поселения, из них 745,4 га находятся в частной собственности и используются в соответствие с установленным назначением земель:

  - под СНТ «Кристалл»– 21,3 га;

  - для крестьянско-фермерского хозяйства – 0,7 га;

  - для сельскохозяйственной деятельности – 722,2 га (из них используемые ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» – 584,3 га);

  - для сельскохозяйственного производства – 1,2 га;

- Земли категории земель сельскохозяйственного назначения в муниципальной собственности на территории поселения представлены земельным участком под водозабор ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» (2,9 га).

Оставшиеся 174,8 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в государственной собственности, из них 48,1 га используются для ведения огородничества, а 126,7 га используются в соответствие с целевым назначением для сельскохозяйственного использования.

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (15,9 % от общей площади земель). Категория земель промышленности и иного специального назначения представлена землями промышленности, землями транспорта, землями обороны, безопасности а также землями иного специального назначения, из них 409,3 га находятся в государственной собственности, из них в государственной собственности Российской Федерации – 305,9 га, 4,5 га – в государственной собственности субъекта Федерации (Ленинградской области), 14,9 га находится в муниципальной собственности Войсковицкого сельского поселения и 71,4 га земель данной категории находятся в частной собственности.

Земли данной категории в государственной собственности представляют:

- земли промышленности, под карьеры – 92,8 га;

- прочие земли – 6,1 га.

Земли данной категории в государственной собственности Российской Федерации (федеральной собственности) представляют:

- земли транспорта, под отводом автомобильной дороги федерального значения, А-120 («Санкт-Петербургское южное полукольцо») «Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора» – 16,5 га;

- земли транспорта, под отводом железной дороги, «Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород» - 35,2 га;

- земли обороны, под воинскими частями № 032 15, № 031 92, № 44 806 и бывший военный городок «Борницкий лес» - 254,2 га.

Земли в собственности субъекта Российской Федерации (Ленинградской области) представляют:

- земли транспорта, под отводом автомобильной дороги регионального значения Р38 «Гатчина – Ополье» - 4,5 га;

Земли промышленности и иного специального назначения в муниципальной собственности Войсковицкого сельского поселения представляют:

- земли специального назначения, под кладбищами – 9,1 га;

- земли промышленности, под канализационные очистные сооружения- 5,8 га.

Земли промышленности и иного специального назначения в частной собственности представляют:

- земли промышленности, Производственно-строительный кооператив «Гатчинский»- 0,3 га;

- земли промышленности, под газораспределительными станциями- 0,9 га;

- земли промышленности, под складами базы ОАО "ЛМУ Промсвязьмонтаж"- 1,4 га;

- земли транспорта, под зданием автозаправочной станции- 0,4 га;

- земли промышленности, под производственными объектами ООО «Форестер» - 17,9 га;

- земли транспорта, под автодорогу до производственной зоны в восточной части поселения – 0,7 га;

- земли промышленности, под производственными объектами ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» - 25,0 га;

- земли промышленности, под производственными объектами ЗАО «ДСК Войсковицы» - 22,5 га;

- земли промышленности, под проектно-изыскательские работы вблизи земель ООО "ПСК Интекс", п. Войсковицы - 2,0 га;

- земли промышленности, под ЦРП филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» - 0,3 га.

Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой населенных пунктов.

На 1 января 2012 г. земли в составе категории лесного фонда составили 1020,5 га. Земли данной категории находятся в государственной собственности Российской Федерации. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года) к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной кодекс Российской Федерации.

Земли запаса занимают незначительное место в составе земельного фонда Войсковицкого сельского поселения: 186,5 га. Они находятся в составе земель государственной собственности Российской Федерации и располагаются вблизи п. Войсковицы и д. Карстолово.

В соответствие со ст. 103 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Использование земель запаса допускается только после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Агроприродные ресурсы

В Войсковицком сельском поселении природно-климатические и экономические условия позволяют развивать сельское хозяйство.

На территории поселения среди всего разнообразия почв наиболее распространены дерново-подзолистые почвы с невысоким уровнем плодородия, требующие на пахотных землях внесения удобрений. Площади естественных кормовых угодий здесь ограничены. В основном они представлены  низкопродуктивными суходольными лугами.

На территории поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» – одно из ведущих предприятий в Ленинградской области, специализирующееся на производстве племенного яйца. Кроме этого, здесь зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые производят сельскохозяйственную продукцию

Учитывая природно-климатические, экономические условия, а также сложившуюся производственную структуру, основными производственными сельскохозяйственными направлениями на территории поселения должно быть птицеводство, а также молочно-мясное животноводство в крестьянских (фермерских) и в личных подсобных хозяйствах.

Для обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией на территории поселения должны возделываться картофель, овощи и производиться мясо, молоко и яйца.

## Социально-экономическая ситуация

Экономическая база

Промышленный комплекс

Доля Войсковицкого сельского поселения в объеме отгрузки товаров (работ, услуг) собственного производства в целом по Гатчинскому муниципальному району составляет порядка 10 %.

ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» специализируется на ремонте турбореактивных, турбовальных и турбовинтовых авиационных двигателях. На предприятии занято 250 человек.

Закрытое акционерное общество «Деревообработка» специализируется на выпуске межкомнатных дверей, облицованных натуральным шпоном. На предприятии задействовано 650 работников. На настоящий момент предприятием планируется реконструкция-расширение предприятия.

ЗАО «ДСК Войсковицы» осуществляет выпуск изделий из железобетона для гражданского строительства. Предприятие является одним из крупнейших производств строительного комплекса Гатчинского муниципального района. На производстве занято 1476 человек. Помимо этого на территории поселения зарегистрированы организации ООО "Чащинский лесопункт", ООО "Форестер", ООО "ПСК Интекс" так же осуществляющие деятельность в области производства строительных материалов.

Так же на территории поселения осуществляет деятельность Дорожно-ремонтное строительное управление (ДРСУ).

На территории поселения расположен участок ОАО "ЛМУ Промсвязьмонтаж" на котором расположены складские помещения, производится ремонт оборудования.

Сельское хозяйство

В перечень сельскохозяйственных предприятий Войсковицкого сельского поселения включено 1 сельскохозяйственное предприятие: ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» и 8 фермерских хозяйства.

ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» является одним из ведущих предприятий в Ленинградской области специализирующимся на производстве племенного яйца, снабжающим своей продукцией птицефабрики Ленинградской области. Племенной репродуктор поступает на птицефабрику из Голландии – это самые современные высокопродуктивные породы кур, а произведённое яйцо для выращивания уже непосредственно передаётся на птицефабрики Ленинградской области для дальнейшего выращивания цыплят и производства мяса бройлеров.

На сегодняшний день можно говорить о том, что ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» - это современное, стабильно работающее предприятие с налаженной производственной и сбытовой политикой. Основными потребителями племенного яйца являются две птицефабрики, расположенные в Ленинградской области – ОАО «Птицефабрика «Северная» и ОАО «Птицефабрика Ломоносовская». Объём производства продукции (яйцо племенное) в 2010 г. составил 74,8 млн. шт., объем выручки от продажи продукции – 583 млн. руб. Предприятие планирует в будущем продолжать развивать основную деятельность – производство племенного яйца. Планируется расширение и наращивание объемов производства племенного яйца. Изменение профиля деятельности  и разработка новых видов продукции не планируется.

В сельскохозяйственном производстве занято - 223 чел., средняя заработная плата 25,5 тыс. руб. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве превышает средние значения по району, в связи с этим наблюдается стабильность в кадровом отношении и результатах сельскохозяйственного производства.

Животноводство

На 1.01.2010 по Войсковицкому сельскому поселению в личных подсобных хозяйствах насчитывается всего 103 головы крупного рогатого скота, в том числе коров - 48 голов.

Основными проблемами снижения продуктивности коров, а как следствие, валового производства молока являются значительное удорожание цен на энергоносители, комбикорма, недостаток кормов собственного производства, сезонное снижение цен на молоко.

На 1.01.2010 поголовье птицы по Войсковицкому сельскому поселению составляет 382 шт., свиней - 135 голов. Предполагается увеличение поголовья свиней к 2012 году на 5 % за счет личных подсобных хозяйств.

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства

Согласно данным земельно-кадастровой палаты, на 01.01.2010 в Войсковицком сельском поселении зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйства. Средний размер землепользования в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,0 га. Крестьянские (фермерские) хозяйства работают как натуральные хозяйства, используют землю. Отмечается снижение поголовья свиней, крупного рогатого скота.

Земли сельскохозяйственного назначения не используются по своему прямому назначению – для производства сельскохозяйственной продукции. С целью проверки земель в сельскохозяйственном обороте ежегодно проводится мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Основные причины отсутствия производства в КФХ и спада производства продукции у населения – высокая стоимость кормов, недостаток средств на развитие, отсутствие материально-технической базы, слаборазвитая инфраструктура, отсутствие объектов залога при получении кредитов и ряд других.

В целях развития АПК поселения администрацией Войсковицкого сельского поселения была разработана и утверждена целевая программа «Содействие созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в Войсковицком сельском поселении Гатчинского муниципального района, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на 2010 - 2012 год». В рамках программы осуществляются следующие мероприятия:

- содействие в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ;

- содействие в выявлении неиспользуемых земель категории сельскохозяйственного назначения;

- содействие в организации и привлечении сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств для участия в ежегодных осенне-весенних выставках-ярмарках в Гатчинском муниципальном районе;

- содействие в обучении кадров для предприятий АПК;

- содействие в формировании муниципального заказа на сельскохозяйственную продукцию для социальной сферы;

- социальная поддержка населения с целью стимулирования увеличения объемов производства в личных подсобных хозяйствах населения;

- компенсация расходов на приобретение комбикормов.

Население

Численность населения в 5 населенных пунктах Войсковицкого сельского поселения на 1.01.2011 г. составила 6 700 чел. (таблица 4). В административном центре сельского поселения – поселке Войсковицы проживают около 60 % всего населения. В связи с близким расположением территории сельского поселения к административному центру муниципального района – городу Гатчина – в летний период почти во всех сельских населенных пунктах отмечается рост численности населения.

Таблица 4

Динамика численности населения

| Показатель/Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, тыс. чел. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 |

Численность постоянного населения за последние 7 лет колеблется в пределах 1,5-2 %. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественная убыль, складывающаяся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение (миграция). В период с 2005 по 2010 гг. превышение рождаемости над смертностью зафиксировано один раз, при этом рождаемость увеличилась почти в 2 раза, а смертности сохранилась на том же уровне (таблица 5).

Таблица 5

Динамика показателей естественного движения населения

Войсковицкого сельского поселения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Численность населения на начало года, тыс. чел. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
| Естественное движение населения |  |  |  |  |  |  |
| Родилось, чел. | 36 | - | - | 50 | 71 | 68 |
| Родилось, чел. На 1000 жителей | 5,3 | - | - | 7,3 | 10,7 | 10,5 |
| Умерло, чел. | 68 | - | - | 76 | 68 | 71 |
| Умерло, чел. на 1000 жителей | 10,1 | - | - | 11,2 | 10,3 | 10,9 |
| Естественный прирост, чел. | -32 | - | - | -26 | 3 | -3 |

Механическое движение населения на территории сельского поселения не фиксируется.

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с незначительным численным преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над людьми старше трудоспособного возраста (таблица 6). Показатель демографической нагрузки в сельском поселении на 12 % ниже, чем аналогичный показатель по Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области, он составляет 523 чел. на 1000 трудоспособных.

Таблица 6

Возрастная структура населения на 1.01.2012 г.

Войсковицкого сельского поселения

| Возраст | Тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Все население | 6,7 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) | 1,2 | 17,5 |
| В трудоспособном возрасте (жен. 16–54/ муж. 16–59 лет) | 4,4 | 65,7 |
| Старше трудоспособного возраста (жен. от 55/ муж. от 60 лет) | 1,1 | 16,8 |

Трудовые ресурсы

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

По данным паспорта Войсковицкого сельского поселения численность населения, занятого в экономике составляет 3,3 тыс. человек, что составляет практически 80 % от всего населения в трудоспособном возрасте. Структура занятости населения по видам экономической деятельности представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура занятости населения

по видам экономической деятельности на 1.01.2011 г.

| Вид экономической деятельности | Количество занятых, тыс. чел | Доля от численности занятых в экономике, % |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,25 | 6,8 |
| Обрабатывающие производства | 0,68 | 18,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,94 | 25,5 |
| Строительство | 1,28 | 34,8 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,10 | 2,7 |
| Гостиницы и рестораны | 0,01 | 0,3 |
| Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,01 | 0,3 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное военное обеспечение | 0,26 | 7,1 |
| Образование | 0,05 | 1,4 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,06 | 1,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,02 | 0,5 |
| Численность зарегистрированных безработных | 0,023 | 0,6 |
| Всего | 3,68 | 100 |

В структуре занятости населения значительную долю занимают организации специализирующиеся на строительстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и обрабатывающие производства.

К ведущим предприятиям сельского поселения относятся:

ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» - занято 223 человека;

ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» - занято 250 человек;

ЗАО «Деревообработка» - занято 650 человек;

ЗАО «ДСК Войсковицы» - занято 1476 человек.

Разницу между численностью лиц в трудоспособном возрасте и численностью занятых составляют занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без производства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные безработные, учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Учет лиц занятых за пределами территории сельского поселения не ведется.

Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) на 1.01.2011 г. составил 0,4 %, что на 0,3 % ниже показателя в среднем по Гатчинскому муниципальному району.

Выводы

Для Войсковицкого сельского поселения характерна депопуляция, что обусловлено отрицательным естественным приростом. В возрастной структуре доля населения моложе трудоспособного выше, а доля людей старше трудоспособного возраста ниже среднего показателя по Гатчинскому муниципальному району, что говорит о более благоприятной демографической обстановке.

Ситуацию в сфере занятости в целом по муниципальному образованию можно считать благополучной, уровень безработицы ниже среднерайонного показателя.

Жилищный фонд

По данным паспорта Войсковицкого сельского поселения жилищный фонд муниципального образования составляет 131,7 тыс. кв. м, из них централизованными холодным водоснабжением обеспечено 83 %, горячим водоснабжением 75 %, отоплением и канализацией обеспечено 80 % (таблица 8). Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составляет 24 кв. м.

Таблица 8

Оборудование жилищного фонда (в %)

Войсковицкого сельского поселения

| Жилищный фонд, всего | в том числе оборудованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодным водоснабжением | горячим водоснабжением | отоплением | канализацией |
| 100 | 83 | 75 | 80 | 80 |

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности приведена в таблице 9.

Таблица 9

Структура существующего фонда по этажности

Войсковицкого сельского поселения

| Этажность | Общая площадь, тыс. кв. м | % |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с участками (размер приусадебного участка – 12 соток) | 22,1 | 16,8 |
| Малоэтажные жилые дома (до 4 эт.) | 27,2 | 20,7 |
| Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) | 73,8 | 56 |
| Многоэтажные жилые дома (9 и более эт.) | 8,6 | 6,5 |
| Всего | 131,7 | 100 |

Более 50 % жилищного фонда Войсковицкого сельского поселения составляют среднеэтажные жилые. Аварийный фонд составляет 70 кв. м (2 квартиры). Площадь квартир коммунального заселения составляет 1,5 тыс. кв. м (26 квартир). Количество семей, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 22.

Часть индивидуальных жилых домов в п. Войсковицы попадают в границы санитарно-защитных зон.

Выводы

Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя по Войсковицкому сельскому поселению ниже чем в среднем по Гатчинскому муниципальному району. Основными видами инженерной инфраструктуры оборудовано порядка 80 % жилищного фонда. В структуре жилищного фонда преобладают среднеэтажные жилые дома.

Учреждения и предприятия обслуживания

Образование

Учреждения образования сосредоточены в п. Войсковицы и п. Новый Учхоз. Перечень образовательных учреждений расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения представлен в таблице 10.

Таблица 10

Перечень образовательных учреждений,

расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения

| Название и местоположение | Вместимость |  | % наполняемости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |
| МДОУ «Детский сад №41» | 230 | 174 | 75,7 |
| МДОУ «Детский сад №44» | 110 | 100 | 90,9 |
| Ведомственный Детский сад Министерства обороны | - | 60 | - |
| МОУ «Войсковицкая СОШ №1» | 750 | 380 | 50,7 |
| МОУ «Войсковицкая СОШ №2» | 800 | 249 | 31,1 |
| МОУДОД «Войсковицкая детская школа искусств» | - | 277 | - |
| МОУДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа» | - | 94 | - |

На начало 2012 года в муниципальном образовании есть 400 мест в дошкольных учреждениях образования. Наполняемость детских садов колеблется от 75,7 до 90,9 %. Детские дошкольные учреждения посещают 334 ребенка, что составляет 75 % всех детей сельского поселения в возрасте от 1 до 6 лет включительно.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СП 42.13330.2011 должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. Таким образом, нормативное количество мест в дошкольных учреждениях Войсковицкого сельского поселения должно составлять 366 мест, то есть дефицита мест не наблюдается.

В целом по муниципальному образованию на каждые 100 мест, имеющиеся в школе, приходится 41 посещающих их ребенка. В соответствии с СП 42.13330.2011 необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. Нормативно необходимое число школьных мест составляет порядка 755. Существующих мест в образовательных учреждениях больше, чем требуется по нормативу.

Потребность в учреждениях профессионального образования обеспечивается близостью и удобной транспортной доступностью городов Гатчина и Санкт-Петербург.

Здравоохранение

Услуги здравоохранения населению Войсковицкого сельского поселения оказывают  амбулатория в п. Войсковицы и амбулатория в п. Новый Учхоз. По данным администрации Войсковицкого сельского поселения фактическая вместимость учреждений здравоохранения, функционирующих на территории сельского поселения составляет 100 посещений в смену. На территории поселения функционирует одна аптека.

В соответствии с «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» норматив обеспеченности амбулаторно-поликлинической помощью составляет 9,7 посещений на чел. в год.

Существующая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в муниципальном образовании ниже требуемой по нормативу.

Так же население имеет возможность получать услуги здравоохранения в городе Гатчина, где функционирует Гатчинская ЦРКБ, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, медико-социальный центр для детей и подростков.

В соответствии с «Социальными нормативами и нормами» одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р норматив обеспеченности аптеками в сельской местности составляет 1 учреждение на 6,2 тыс. жителей. Существующая обеспеченность сельского поселения аптеками несколько ниже нормативной.

Социальная защита населения

По данным комитета социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на территории Войсковицкого сельского поселения учреждений социальной защиты населения нет и в будущем не планируется.

Культура и спорт

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

На территории Войсковицкого сельского поселения функционируют МУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в п. Войсковицы и гарнизонный офицерский клуб в п. Новый Учхоз. На базе учреждений культуры функционируют библиотеки общей мощностью 21,2 тыс. экземпляров.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996  (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 942-р), предполагают для сельских поселений с числом жителей от 5 тыс. человек и более 70 зрительских мест в учреждениях культуры клубного типа на 1 тыс. жителей. Из этого следует, что в Войсковицком сельском поселении обеспеченность учреждениями культуры превышает нормативную даже если не брать в расчет гарнизонный офицерский клуб.

Согласно СП 42.13330.2011 норматив обеспеченности библиотечными фондами для сельских населенных пунктов и их групп людностью от 5 до 10 тыс. человек составляет 4,5–5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. Обеспеченность книжным фондом в целом по сельскому поселению ниже нормативных значений.

Спортивные объекты на территории Войсковицкого сельского поселения расположены в п. Войсковицы и п. Новый Учхоз (при школах, центре культуры и спорта и гарнизонном офицерском клубе), а именно 3 спортивных зала (общей площадью 918 кв. м), 3 спортивные площадки (общей площадью 5,4 тыс. кв. м).

Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р норматив обеспеченности спортивными залами составляет 3,5 тыс. кв. м площади пола на 10000 населения, а норматив обеспеченности плоскостными сооружениями 19,5 тыс. кв. м на 10000 населения.

Спортивные залы при школах не вполне отвечают понятию общедоступных спортивных объектов, но даже с их учетом обеспеченность населения сельского поселения спортивными залами ниже нормативных значений. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями также ниже норматива.

Молодежная политика

Работа с молодежью в настоящее время осуществляется на базе административного здания, совмещенного с МУК «Войсковицкий центр культуры и спорта». Учет площади, занимаемой учреждениями для подростков и молодежи, расположенными по месту жительства не ведется, т.к. данный показатель включает в себя площади, в которых проводятся встречи с молодежью и подростками и фактически не относятся к тем учреждениям молодежной политики, которые предусмотрены Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

В Войсковицком сельском поселении имеется около 13 торговых предприятий (13 торговых точек), а также 2 общедоступное предприятие общественного питания (кафе  – на 55 посадочных мест).

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области установлены Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области» в соответствии с Методикой расчета минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов». Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов установлен в размере 486,6 кв. м на 1000 жителей.

Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли в целом по сельскому поселению ниже нормативного значения.

Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на тысячу населения. В соответствии с данным нормативом население недостаточно обеспечено этим видом услуг.

Также в муниципальном образовании есть и ряд предприятий бытового обслуживания.

Кладбище

В сельском поселении действуют два кладбища: в д. Тяглино (закрыто) и п. Войсковицы (требуется расширение).

Таблица 11

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания

в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Емкость | Емкость на 1000 человек | Нормативы (на 1000 чел.) |  |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СП 42.13330. 2011 | Социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительством Российской Федерации в 1999 году | принято в проекте |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 400 | - | 85 % охват детей дошкольного возраста | - | 366 | 109,3 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 1550 | - | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | - | 755 | 205 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 100 | 15,3 | - | 18,15 | 126,9 | 78,8 |
| Аптеки | учреждений | 1 | - | По заданию на проектирование | 1 на 6,2 тыс. жителей | 1 | 92,6 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 970 | 148 | - | 70 | 458,5 | 212 |
| Общедоступные библиотеки | объект/ тыс. экз. | 21,2 | 3,2 тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью от 5 до 10 тыс. чел. – по 4,5 – 5 тыс. экз. | 1 объект | 39,6 | 53,5 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 1200 | - | 200 | 350 | 2409,6 | 49,8 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 1,6 | - | - | 1,9 | 13,3 | 12 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 1841,7 | 281,2 | 486,6 | - | 3187,2 | 57,8 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | 55 | 8,4 | 40 | - | 265 | 20,8 |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | 15 | 2 | 7 | - | 46 | 32,6 |
| Бани | мест | 30 | 5 | 7 | - | 46 | 65,2 |

Выводы

Уровень обеспеченности населения Войсковицкого сельского поселения учреждениями образования, учреждениями культуры превышает нормативные значения. В то же время сельское поселение недостаточно обеспечено учреждениями здравоохранения, библиотеками, спортивными залами, плоскостными сооружениями, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания. Резерв для захоронений на существующем кладбище недостаточен.

Предприятия обслуживания сосредоточены в административном центре п. Войсковицы и п. Новый Учхоз.

## Рекреационная деятельность и туризм

На территории Войсковицкого сельского поселения расположено 1 садоводство, занимающие площадь в 21,3 га и насчитывающее 144 участка, за счет которого в летний период численность населения увеличивается.

Сфера услуг в поселении развита сравнительно хорошо, имеется учреждение общественного питания (на 55 мест), объекты торговли общей площадью 1841,7 кв. м. Инфраструктура размещения на территории сельского поселения не представлена.

Для рекреационных целей могут использоваться участки лесного фонда (для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей), которые предоставляются в пользование на основании решения правительства Ленинградской области, по результатам лесного конкурса или лесного аукциона.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается только возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

В настоящее время в целях рекреации население сельского поселения использует объекты расположенные на территории соседних поселений, одним из наиболее популярных является Борницкий карьер на территории Большеколпанского сельского поселения.

Выводы

Уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма достаточен лишь для обеспечения потребностей собственного населения сельского поселения. Уровень благоустройства мест массового отдыха населения остается недостаточным.

## Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от стационарных промышленных источников;

- выбросы от инженерных и отопительных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Войсковицкое сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова).

К крупным стационарным источникам загрязнения атмосферного воздуха на территории Войсковицкого сельского поселения можно отнести ЗАО «ДСК Войсковицы», ОАО «218 Авиационный ремонтный завод», а также ЗАО «Деревообработка». Основными локальными источниками загрязнения атмосферы являются производственные предприятия, котельные и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), сельскохозяйственные предприятия, автомобильный транспорт.

ЗАО «ДСК Войсковицы» относится к третьему классу опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м. Срок действия проекта ПДВ ЗАО «ДСК Войсковицы» закончился 31.12.2009. В 2010 году заключен новый договор на разработку и согласование проекта ПДВ.

Проект санитарно-защитной зоны ЗАО «Деревообработка» выполнен ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО». Проект ПДВ разработан ООО «Экология» в 2010 году.

Ещё одной проблемой является негативное воздействие на окружающую среду от автомобильной дороги А-120, проходящей через территорию поселения. Значительный вклад в загрязнение окружающей (пыль, сажа) среды вносят местные дороги, имеющие неудовлетворительное качество покрытия.

Также на территории поселения расположены несколько котельных – в п. Войсковицы, в п. Новый Учхоз, а также на предприятиях – ЗАО «ДСК Войсковицы» и ЗАО «Деревообработка». Первые три из них работают на газовом топливе. Котельная ЗАО «Деревообработка» работает на древесных отходах предприятия. Контроль за выбросом загрязняющих веществ в воздушную среду от котельных не ведётся.

На сегодняшний день основной проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающий посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха Войсковицкого сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Рассматриваемая территория характеризуется низким потенциалом загрязнения. Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные вблизи производственных площадок и автомагистралей. Стоит вопрос организации экологического мониторинга на территории поселения.

Санитарное состояние водных объектов

Основным источником водоснабжения в поселении являются подземные воды ордовикского водоносного горизонта. Горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг-экв./л) и иногда превосходят этот предел. На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы. Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки коммунально-бытовых вод (очистка на канализационных очистных сооружениях составляет 80 %) и стоков животноводческих комплексов, что является основной причиной загрязнения ордовикского водоносного горизонта. Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам. Стоки предприятия ЗАО «Деревообработка» утилизируются через выгребные ямы лицензированной организацией. Руководство предприятия ЗАО «Деревообработка» говорит о необходимости строительства канализационного коллектора на очистные п. Войсковицы для сброса в него стоков предприятия. Проектом реконструкции предприятия планируется использование локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод.

Основным компонентом загрязнения подземных вод являются нитраты. Обширные поля нитратного загрязнения с отдельными пятнами, где количество нитратов превосходит ПДК (45 мг/л), охватывает значительную часть территории Гатчинского муниципального района и приурочено, в первую очередь, к местам активного сельскохозяйственного использования территории. Нитратное загрязнение, как правило, сопровождается увеличением концентрации хлоридов. Обширные поля нитратного загрязнения с отдельными пятнами, где количество нитратов превосходит ПДК (45 мг/л), охватывает значительную часть территории муниципального района. Нитратное загрязнение, как правило, сопровождается увеличением концентрации хлоридов и сульфатов с превышением фонового уровня в 2 – 4 раза. Кроме того, в полях нитратного загрязнения часто выявляется повышенная относительно фона концентрация некоторых тяжелых металлов (свинец, медь, цинк, кадмий).

В последние годы на территории Гатчинского муниципального района периодически отмечается загрязнение подземных вод нефтепродуктами, а также бактериологическое  загрязнение. В 2007 г. около 20 % проб воды, отобранных в Гатчинском муниципальном районе из водоразводящей сети, по бактериологическим показателям не соответствуют нормативным требованиям к качеству питьевой воды.

По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» очистные сооружения питьевой воды в поселении отсутствуют.

Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основными загрязнителями почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (птицефабрика), сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

На территории поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы».

По данным администрации поселения, постоянно действующих несанкционированных салок на его территории нет. Осуществляется мониторинг стихийных свалок и их ликвидация.

Согласно Схеме санитарной очистки Войсковицкого сельского поселения сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает жилищный фонд, предприятия и организации. Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется органами архитектуры и градостроительства в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, пункт 2.13.

Все контейнерные площадки должны быть благоустроены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями – иметь водонепроницаемое покрытия и ограждения.

Следует также учитывать, что в летнее время с увеличением количества населения (сезонные перемещения) возможно образование несанкционированных свалок и замусоривание природных ландшафтов. Наличие несанкционированных свалок ТБО, отвалов, отстойников негативно воздействует на санитарное состояние почвенного покрова и окружающей среды в целом.

Выводы

- Территория поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА);

- Систематический экологический мониторинг отсутствует;

- Основные источники загрязнения населенных пунктов имеют 3 и 4 класс опасности, проекты санитарно-защитных зон разработаны не для всех крупных предприятий;

- Централизованное водоснабжение есть в п. Войсковицы и п. Новый Учхоз, имеющиеся сети централизованного водоснабжения  изношены;

- Частично канализован п. Войсковицы;

- Вывоз и утилизация отходов недостаточно организованы, имеется две несанкционированных свалки;

- Состояние окружающей природной среды поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное.

## Транспортная инфраструктура

Войсковицкое сельское поселение расположено на западе Гатчинского муниципального района, в 9 км от Гатчины. Внешние связи  осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Основной транспортный каркас формируется пересечением двух федеральных коридоров: автодорожного – А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и железнодорожного – Мга - Гатчина - Веймарн – Ивангород. Связь населенных пунктов с федеральной автодорогой осуществляется посредствам автодорог регионального или межмуниципального и местного значения.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит железнодорожная линия Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Характеристика линии: протяженность в границах муниципального образования составляет 5,7 км, тип тяги – электрифицированная, количество главных путей – 1. В настоящее время в соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.», а также  проводится комплексная реконструкция дороги и подходов к портам на южном берегу Финского залива (идет строительство второго главного пути).

В пределах муниципального образования расположены 2 железнодорожных остановочных пункта: ст. Войсковицы и ст. Борница. В настоящее время используется только ст. Войсковицы, обслуживающая грузовые и пассажирские перевозки. Через станцию проходят 5 пригородных поездов, которые характеризуются одним рейсом в сутки: Санкт-Петербург – Гдов, Кингисепп - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Ивангород, Ивангород – Гатчина, Гатчина – Кингисепп, Гдов - Санкт-Петербург.

Пересечение железнодорожной линии с автодорогой А-120 оборудовано охраняемым переездом, протяженностью 90 м.

Промзоны ЗАО «ДСК Войсковицы» и ДРСУ обеспечены подъездными путями.

Автомобильные дороги

Федерального значения

Через поселение проходит одна из основных федеральных автодорог Ленинградской области и Северо-Западного региона – А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора. Дорога характеризуется следующими показателями: техническая категория III, количество полос движения  - 2, интенсивность движения – 5500 авт./сут., протяженность по поселению – 4,4 км, ширина проезжей части – 6,0 м. Дорога обеспечивает транзитное движение автотранспорта в восточном и северо-западном направлениях, покрытие – асфальтобетон.

Регионального или межмуниципального значения

Второй автодорогой, обслуживающей транзитной движение транспорта является дорога регионального или межмуниципального значения Р-38 Гатчина – Ополье, относящаяся к III технической категории, количество полос движения - 2, интенсивность движения – 10000 авт./сут., протяженность по поселению – 2,2 км, ширина проезжей части – 6,0 м, покрытие – асфальтобетон. Дорога осуществляет транзитное движение автотранспорта в северо-восточном и западном направлениях.

Автодорога регионального или межмуниципального значения Новый Учхоз – Сокколово, проходит по северной границе поселения, обеспечивая связь с северной частью города Гатчина. Характеристика дороги: IV техническая категория, количество полос движения - 2, интенсивность движения – 3500 авт./сут., протяженность по поселению – 2,0 км, ширина проезжей части – 6,0 м, покрытие – асфальтобетон.

Местного значения

Подъезды к населенным пунктам и территориальным зонам с опорной сети производятся посредством местных автодорог:

Войсковицы – Рябизи, V категории, протяженностью – 2,7 км;

Подъезд к АБЗ Войсковицы, IV категории, 1,4 км;

Подъезд к Карстолово, V категории, 1,4 км;

Рябизи – Карстолово, V категории, 0,6 км;

Плотность автодорог общего пользования составляет 672 км/кв. км (высокий показатель обусловлен малой площадью поселения – 28 кв. км), а их протяженность – 19,5 км, из них 72 % или 13,9 км – с твердым покрытием.

Автомобильный транспорт

Пассажирские перевозки реализуются 12 пригородными автобусными маршрутами города Гатчина.

На территории поселения организовано 7 остановочных пунктов, но не вся территория жилой застройки удовлетворяет нормативному показателю пешеходной доступности в 800 метров.

Парк легковых автомобилей обеспечен постоянным хранением в гаражах-боксах, на охраняемых автостоянках и на придомовых участках индивидуальной застройки. На территории поселения расположены 5 открытых автостоянок, 2 из них в зоне жилой застройки южнее автодороги А-120, 3 – в промышленных зонах. Также имеется 3 массива гаражей боксового типа.

На пересечении автомобильных дорог А-120 и Р-38 организована автозаправочная станция, еще одна расположена напротив ОАО «218 Авиационный ремонтный завод».

Техническое обслуживание и технический осмотр автомобилей производится в ближайших районах.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена не только проходящими по их территории внешними автодорогами, но и внутренними улицами в жилой застройке и проездами.

Характеристика улично-дорожной сети по населенным пунктам, включающая внешние автодороги, приведена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика улично-дорожной сети

муниципального образования Войсковицкое сельское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность УДС, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Войсковицы и Карстолово | 12 |
| 2 | Карстолово | 3 |
| 3 | Новый Учхоз | 0,5 |
| 4 | Рябизи | 1,5 |
| 5 | Тяглино | 3,1 |
| Итого |  | 20,1 |

Большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов не имеет твердого покрытия (в основном это внутренние улицы и проезды), что делает её труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период.

Выводы

- Близость к Санкт-Петербургу и Гатчине, развитая сеть железнодорожных и автодорожных коммуникаций предопределяют высокий транспортный потенциал поселения для развития всех видов строительства.

- Основное внимание следует уделить повышению качества существующих улиц и дорог.

- В целях обеспечения надежности и бесперебойности сообщений необходимо существенно дооснастить каркасообразующую автодорожную сеть путепроводом в месте пересечения железнодорожных путей с федеральной автодорогой.

- Следует расширить автобусную маршрутную сеть для улучшения внутри поселенческих связей.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

Таблица 13

Техническая характеристика муниципальных объектов

водопроводного хозяйства Войсковицкого сельского поселения

| Населенные пункты | Скважины |  | Водопроводные сети |  |  | Объемы водопотребления тыс. куб. м/ в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество | куб. м/сут. | км | % износа | изношенные сети, км | всего | в т.ч. хозяйственно-питьевое |
| п. Войсковицы | 5 | 4680 | 13,604 | 100 | 13,604 | 421,385 | 372,907 |
| п. Новый Учхоз | 1 | - | 0,544 | 100 | 0,544 | 79,499 | 70,353 |
| Итого | 6 | 4680 | 14,148 | 100 | 14,148 | 500,884 | 443,260 |

Таблица 14

Границы первого, второго, третьего поясов ЗСО подземных источников

водоснабжения Войсковицкого сельского поселения

| №№ п/п | Артезианские скважины | Границы поясов ЗСО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый пояс | второй пояс | третий пояс |
| 1 | Артезианская скважина № 10928 | 50 | 98 | 691 |
| 2 | Артезианская скважина № 18119 | 50 | 174 | 1230 |
| 3 | Артезианская скважина № 2993/1 | 50 | 152 | 1081 |
| 4 | Артезианская скважина № 2993/2 | 50 | 235 | 1661 |
| 5 | Артезианская скважина № 2030/12 | 50 | 121 | 856 |

В остальных населенных пунктах сельского поселения для питьевого водоснабжения используются колодцы.

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Выводы:

- Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами;

- Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

- Таблица 15

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; Твердое покрытие на дорожках; Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС; Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Водоотведение

Централизованная система канализации имеется только в п. Войсковицы. Канализационные стоки отводятся на очистные сооружения (КОС).

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

- Таблица 16

Техническая характеристика муниципальных очистных сооружений

Войсковицкого сельского поселения

| Населенные пункты | Установленная проектная мощность КОС, тыс. куб. м/сут. | Фактическое поступление стоков на КОС, тыс. куб. м/сут. | Техническое состояние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочее/ не рабочее | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Эффективность очистки | Место сброса очищенных стоков |
| КОС п. Войсковицы | 4,692 | 1,1 | рабочее | 1989 | 72 | 80 | р. Парица- р. Ижора |

- Таблица 17

Техническая характеристика муниципальных канализационных сетей

Войсковицкого сельского поселения

| Населенные пункты | Канализационные сети, км | % износа | Протяженность изношенных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Войсковицы | 8,456 | 75 | 6,342 |

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

Теплоснабжение

Теплоснабжение сельского поселения Войсковицы осуществляется от котельных и от индивидуальных источников теплоснабжения.

Функционируют котельные: в п. Новый Учхоз № 34, на площадке ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» № 53, в бывшем военном городке «Борницкий лес» № 22.

Обеспечиваются потребности отопления и частично горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов.

Данные по котельным представлены в таблице 18

Таблица 18

| № котельной | Оборудование | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Длина теплосети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 КВГМ-2,5- 115П | 3,6 | газ | 1,2 |
| 53 | 2 КВГМ-10 | 20 | газ | 7,817 |
| 22 | 2 ДКВР-2,5 | 2,0 | уголь | 0,349 |

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная бесканальная и надземная (на площадке птицефабрики).

Степень износа котлового оборудования и тепловых сетей от котельных – значительная, нуждаются в реконструкции.

В остальных населенных пунктах поселения отопление осуществляется от автономных источников теплоты (АИТ) или печное.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Войсковицкого сельского поселения осуществляется от системы ОАО "Ленэнерго". На территории сельского поселения расположены ПС 110/10 кВ № 366 "Войсковицы" (2·6,3 МВ·А), ПС 35/10 кВ - "Войсковицы" (2·6,3 МВ·А) и ПС 35/10 кВ "Борницы" (5,6+6,3 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет: ПС 110 кВ "Войсковицы" – 45 %, ПС 35 кВ "Войсковицы" – 28 %, ПС 35 кВ "Борницы" –51 %.

Также по территории сельского поселения проходят ВЛ напряжением:

110 кВ

- ПС № 366 "Войсковицы" – до ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» - ПС №391 "Скворицы";

- ПС № 366 "Войсковицы" – до ВЛ 110 кВ ПС № 42 Гатчина" - ПС № 58-А.

35 кВ

- ПС "Войсковицы" – до ВЛ 35 кВ ПС "Борницы – ПС № 42 "Гатчина";

- ПС 225Н - до ВЛ 35 кВ ПС "Борницы" – ПС № 42 "Гатчина" – "Борницы ;

- ПС "Борницы" – ПС "Пламя";

- ПС "Борницы" – ПС "Елизаветино".

Распределение электроэнергии по потребителям поселения (п. Войсковицы, п. Новый Учхоз, д. Карстолово, д. Тяглино, д. Рябизи а также садоводствам) осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

В границах Войсковицкого сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовые зоны электрических подстанций 110 кВ, 35 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110 кВ "Войсковицы", 35 кВ "Войсковицы", "Борницы" открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью 6,3 МВ·А и 5,6 МВ·А шумовые зоны от них до жилой застройки составляют от 90 м до 140 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) Войсковицы.

Газ подан в поселки Войсковицы, Новый Учхоз и деревню Карстолово.

Газ используется для бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды) и в качестве топлива для источников теплоты.

После снижения давления газа в газорегуляторных пунктах (ГРП) до заданного значения, газ подается потребителям.

Таблица 19

Количество газифицированных квартир и домовладений природным газом в населенных пунктах Войсковицкого сельского поселения

| № | Населенные пункты | Количество квартир | Количество частных домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Войсковицы | 1218 | 73 |
| 2 | д. Карстолово | - | 16 |
| 3 | п. Новый Учхоз | 406 | - |
| 4 | п. Новый Учхоз | 449 | - |
|  | Всего | 2073 | 89 |

Данные ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» по объемам потребления природного газа населением и промышленными потребителями на территории Войсковицкого сельского поселения за 2012 год, полученные письмом № ММ-32-01/2739 от 27.03.2013, приведены в таблице 20.

Таблица 20

Данные по объемам потребления природного газа населением и промышленными потребителями на территории Войсковицкого сельского поселения за 2012 г.

| Потребление природного газа | Тыс. куб. м |
| --- | --- |
| Промышленными предприятиями, в т.ч/: | 18172,122 |
| ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» | 3090,607 |
| ЗАО «ДСК Войсковицы» | 4472,614 |
| Благотворительный фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения Ключ | 13,615 |
| ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» | 532,515 |
| ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» п. Новый Учхоз | 2162,919 |
| ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» п. Новый Учхоз, котельная № 34 | 716,850 |
| ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» п. Войсковицы, котельная № 53 | 3233,076 |
| Населением: | 863,968 |
| Итого: | 19036,09 |

Связь и информатизация

Население, предприятия, учреждения и организации Войсковицкого сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо–западный Телеком».

Телефонная связь осуществляется от электронной АТС.

Связь с административным центром муниципального района (город Гатчина) осуществляется с помощью потока Е1 для телефонии и услуг Интернета.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге через опорно-транзитную станцию в город Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

Проводное вещание в поселке отсутствует.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВЧМ, ФМ радиовещательных станций.

## Выводы комплексного анализа территории

Войсковицкое сельское поселение в целом имеет высокий потенциал для качественного улучшения среды.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию сельского поселения, относятся следующие:

- территория поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА);

- радиационная обстановка территории благополучная;

- состояние окружающей природной среды поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное;

- наличие ряда крупных градообразующих предприятий;

- п. Войсковицы обладает культурно-исторической средой;

- достаточное выгодное экономико-географическое положение сельского поселения - близость к региональному центру, близость к автодороге федерального значения, наличие железной дороги;

- близость к Санкт-Петербургу и городу Гатчина, развитая сеть железнодорожных и автодорожных коммуникаций предопределяют высокий транспортный потенциал поселения для развития всех видов строительства;

- Система учреждений обслуживания представлена многими видами культурно-бытовых объектов.

Современное развитие Войсковицкого сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- систематический экологический мониторинг отсутствует;

- основные источники загрязнения населенных пунктов имеют 3 и 4 класс опасности, проекты санитарно-защитных зон разработаны не для всех крупных предприятий;

- централизованное водоснабжение есть в п. Войсковицы и п. Новый Учхоз, имеющиеся сети централизованного водоснабжения изношены;

- вывоз и утилизация отходов недостаточно организованы, имеется две несанкционированных свалки;

- в санитарно-защитной зоне предприятий находятся кварталы жилой застройки - требуются мероприятия по разработке проектных санитарно-защитных зон и защитного озеленения, так как некоторая часть жилищного фонда на данный момент попадает в санитарно-защитные зоны от производственных объектов;

- общий низкий уровень благоустройства территории - необходимо благоустройство и озеленение территории поселения;

- высокий технический износ фондов и инфраструктуры;

- значительную часть территории занимают военные объекты;

- основное внимание следует уделить повышению качества существующих улиц и дорог;

- в целях обеспечения надежности и бесперебойности сообщений необходимо существенно дооснастить каркасообразующую автодорожную сеть путепроводом в месте пересечения железнодорожных путей с федеральной автодорогой;

- следует расширить автобусную маршрутную сеть для улучшения внутри поселенческих связей;

- техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества, требуется ремонт и реконструкция.

Результаты комплексной оценки территории показаны на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» М 1:25 000.

# Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

## Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Перераспределение земель. Функциональное зонирование территории

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района по степени хозяйственной освоенности территории муниципального района выделяются три зоны, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Гатчинское городское, Новосветское, Веревское и Войсковицкое сельские, Коммунарское городское поселения и прилегающие к ним территории являются территориями высокой степени освоенности в северо-восточной части.

Приоритетными направлениями развития данного зоны в части Восковицкое сельское поселение являются:

- активное развитие индивидуального и малоэтажного строительства;

- решение вопроса упорядочения вопросов землепользования;

- развитие промышленного комплекса, формирование крупного промышленного узла;

- п. Войсковицы - многофункциональный центр районного значения;

- развитие в центрах поселений активной хозяйственной деятельности – строительство, торговля, производственно-коммунальные объекты и пр.

Проект Генерального плана разработан с учетом взаиморасположения Восковицкого сельского поселения с соседними Сяськелевским, Пудостьским, Елизаветинским, Большекопанским сельскими поселениями и взаимосвязи их планировочной структуры, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Варианты территориального планирования

В процессе разработки проектных решений проекта Генерального плана Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области был сформирован один вариант территориального развития.

Подобное решение обусловлено планировочной ситуацией поселка. Также, учитывая малое количество пригодных и рентабельных площадок для жилищного строительства, вариантность планировочных решений в данном вопросе зависит от соотношения различных типов застройки (соотношение «среднеэтажная-малоэтажная-индивидуальная»), что, в данном случае, нельзя в полной мере назвать «вариантами территориального планирования».

Выделение площадок под новые объекты обслуживания, продиктованы планировочной целесообразностью и отсутствием альтернативного выбора при прочих равных условиях (пешеходная доступность, близость основной транспортной магистрали, территориальный ресурс и т.п.).

Учитывая вышесказанное, считаем возможным рассматривать данный вариант, как оптимальный и единственный с точки зрения экономической и планировочной целесообразности.

Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция проекта Генерального плана Войсковицкго сельского поселения основана на стратегической цели территориального планирования – улучшение качества жизни путем создания комфортной среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения, являются:

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны с особыми условиями использования территорий, планировочные ограничения.

В проекте Генерального плана на период расчетного срока разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в п. Войсковицы и в д. Карстолово.

Проектом Генерального плана на расчетный срок и первую очередь заложено завершение формирование квартала застройки среднеэтажными жилыми домами в юго-западной части п. Войсковицы. В соответствие с Генеральным планом в южной части п. Войсковицы формируются два квартала малоэтажной жилой застройки.

В д. Карстолово под новое жилищное строительство (застройка индивидуальными жилыми домами) отведены участки, расположенные на севере деревни и примыкающие непосредственно к границе п. Войсковицы.

Проектом Генерального плана заложено завершение формирования общественно-деловой зоны в центральной части п. Войсковицы, с включение новых объектов социального обслуживания населения.

Основные производственные площадки развиваются в рамках существующих кадастровых отводов. Генеральным планом не предусмотрено выделение новых земельных участков для развития производственных площадок.

Перераспределение земель

Освоение территории вблизи д. Карстолово под объекты жилого строительства, необходимые для устойчивого развития территории, потребуют перевода земель из одной категории в другую, таким образом для расширения д. Карстолово планируется перевод 1 земельного участка земель сельскохозяйственного назначения площадью 15,8 га, находящегося в государственной собственности (в ведении администрации Войсковицкого сельского поселения).

Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте Генерального плана сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного анализа территории, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений, подразумевающий размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

Проектное функциональное зонирование территории Войсковицкого сельского поселения предусматривает преемственность по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения.

Для государственных и муниципальных нужд проектом Генерального плана предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Проектом Генерального плана на территории Войсковицкого сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. административно – деловые объекты, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительные комплексы и др.); зона объектов образования; зона объектов здравоохранения;

- рекреационные зоны – зона парков, скверов, бульваров; зона лесов;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона карьеров, зона коммунально-складских объектов; зона объектов железнодорожного транспорта; зона прочих объектов транспортной инфраструктуры; зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственного использования; зона объектов сельскохозяйственного использования; зона садовых некоммерческих товариществ;

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона озеленения специального назначения; зона военных объектов.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1: 5000 и 1:25000.

## Охрана объектов культурного наследия

Согласно данным, предоставленным комитетом по культуре Ленинградской области на территории поселения расположены 2 объекта культурного наследия (раздел 3.3).

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Необходимо соблюдать требования вышеуказанного закона, в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после постановки их на учет в качестве выявленных объектов и проведения государственной историко-культурной экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных объектов культурного наследия. Документы территориального планирования и проекты планировки подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения соответствующих проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

## Социально-экономическое развитие

Прогноз демографического и социально-экономического развития

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

В целях определения численности населения на перспективу расчетного срока Генеральным планом учитываются «Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года» (одобрена постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37) и Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района. Предлагаемые ниже варианты в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г./Стат.бюлл. М.: 2009). Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

В рамках стабилизационного варианта развития Гатчинского муниципального района численность населения Войсковицкого сельского поселения может даже незначительно увеличиться и достичь к 2035 г. 6,75 тыс. человек. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,7 человек, смертность 10,7 человек, естественная убыль населения – 2,0 человек. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере 24 человека в среднем в год.

Вариант «Умеренный рост численности» предполагает рост численности постоянного населения сельского поселения до 7,4 тыс. человек на начало 2035 г. за счет существенного сокращения естественной убыли населения и более высокого миграционного притока населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 9,2 человек, смертность 9,8 человек, естественная убыль населения – 0,6 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере около 940 человек за весь период расчетного срока или примерно по 49 человек в среднем в год.

Оптимистичный вариант предполагает рост численности населения на расчетный срок до 7,93 тыс. и предусматривает наиболее благоприятные тенденции в естественном движении населения и значительный миграционный прирост населения. Этот вариант избран в качестве основного в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость превысит смертность и составит 9,8 человек, смертность 9,3 человек, естественный прирост населения – 0,5 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 1,3 тыс. человек за весь период расчетного срока или около 69 человек в среднем в год.

В качестве базового варианта для разработки Генерального плана принят оптимистичный вариант. Данный прогноз обеспечит максимальный учет населения в потребности территории для жилищного строительства, объектов обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица 21

Прогноз возрастной структуры населения по оптимистичному варианту

|  | Единица измерения | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | чел. | 6550 | 7920 | 7930 |
| Моложе трудоспособного | чел. | 1153 | 1600 | 1546 |
|  | % | 17,6 | 20,2 | 19,5 |
| Трудоспособного | чел. | 4297 | 4776 | 4695 |
|  | % | 65,6 | 60,3 | 59,2 |
| Старше трудоспособного | чел. | 1100 | 1544 | 1689 |
|  | % | 16,8 | 19,5 | 21,3 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение расчетного срока в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, после 2021-2025 гг. сменяющийся новым снижением; 2) заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) существенное сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, сменяющееся стабилизацией на уровне 59-60 %. Таким образом, динамика возрастной структуры населения, как и по стране в целом, будет следовать за т.н. демографической волной. Снижение доли лиц в трудоспособном возрасте предусматривается на 6,4 %, оно будет более мягким, чем в среднем по области: высокий вариант прогноза Росстата дает снижение на 7,5 % с 62,3 % до 54,8 %.

Развитие экономической базы

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и резервирование земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности приняты следующие:

- развитие жилищного строительства;

- развитие производственной деятельности;

- развитие сельскохозяйственного потенциала;

- развитие малого предпринимательства.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. В соответствии с Концепцией развития Гатчинского муниципального района необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг жилищно-коммунальное хозяйство, бытового и социального обслуживания населения (здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания). В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития спортивных учреждений, а также сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Для формирования устойчивой экономической базы сельского поселения необходимо определение территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно будет планироваться в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности. В соответствии со пунктом 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001  № 137-ФЗ распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципального района.

Развитие промышленного комплекса

Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района предусмотрено развитие производственного потенциала Войсковицкого сельского поселения путем разработки проекта планировки промышленной зоны «Войсковицы» в период до 2020 г.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившихся производственных зон.

Перспективной специализацией производственной деятельности по-прежнему останется деревообработка, производство железобетонных изделий и ремонт авиационных двигателей. С учетом развития предприятий осуществляющих деятельность в этих отраслях проектом Генерального плана увеличены территории занимаемые ЗАО «Деревообработка» и ЗАО «ДСК Войсковицы».

Для размещения производственных объектов капитального строительства местного значения можно использовать свободные земельные участки в границах населенных пунктов.

Развитие сельскохозяйственного потенциала

Генеральным планом предусмотрено сохранение площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

Для эффективного развитие сельского хозяйства необходимо:

- Сохранение существующих площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.

- Расширение посевных площадей до 85 % и более от площади пашни, в том числе за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

- Реконструкция животноводческих ферм и производственных объектов. При строительстве и реконструкции животноводческих ферм необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации навоза.

- Развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон для производственных комплексов, расположенных вблизи жилой застройки.

- Для восстановления и повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо внесение удобрений, проведение мероприятий по мелиорации земель.

- Существующие площади сенокосов и пастбищ, а также неиспользуемые пахотные земли, на которых целесообразно возделывать кормовые культуры, позволяют восстановить поголовье скота до 500 голов и более.

- Для восстановления поголовья скота на территории поселения следует построить новые животноводческие фермы, а также реконструировать и модернизировать существующие на имеющихся площадках.

- Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых производственных мощностей на территории поселения нет.

Развитие агропромышленного комплекса

Схемой территориального планирования Ленинградской области выделены зоны агропромышленного районирования области. Гатчинский муниципальный район отнесен к I зоне с проектной специализацией - передовые многопрофильные агропромышленные районы, что подразумевает добавление или усиление функций существующей специализации, а именно свиноводства, птицеводства, картофелеводства, молочно-мясного животноводства. Как варианты поддерживающей инфраструктуры предложено размещение следующих объектов регионального значения: областной информационный центр конъюнктуры аграрных рынков, агропарк индустриального типа, агропарк инновационного типа, региональный центр селекции и разведения скота, региональный центр селекции и разведения растительных культур, центр технического обеспечения, логистический (распределительный) центр для крестьянских (фермерских) хозяйств в секторе овощеводства и картофелеводства. В качестве варианта размещения для вышеперечисленных объектов регионального значения в Войсковицком сельском поселении предложен п. Войсковицы, но т.к. как на территории поселка нет свободных земельных участков, находящихся в региональной собственности, данное предложение невозможно учесть в генеральном плане. В связи с чем, требуется доработка Схемы территориального планирования Ленинградской области в данном вопросе.

Вместе с тем на территории Войсковицкого сельского поселения расположено одно из ведущих предприятий в Ленинградской области специализирующееся на производстве племенного яйца ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» и проектом генерального плана предусмотрено сохранение ее территорий, которых достаточно для дальнейшего развитие предприятия.

Значительные площади крестьянских (фермерских) хозяйств могут использоваться более эффективно.

Площади зарастающих сельскохозяйственных земель, после проведения на них культуртехнических мероприятий должны быть вовлечены в хозяйственную деятельность. Пахотные земли целесообразно использовать под картофель, овощи и для производства кормов.

Новое жилищное строительство

В проекте Генерального плана для постоянного населения Войсковицкого сельского поселения принят уровень средней жилищной обеспеченности – 20,1 кв. м общей площади на человека

В процессе обсуждения проекта Генерального плана в администрации Войсковицкого сельского поселения были высказаны предложения о необходимости предусмотреть дополнительные территории для нового жилищного строительства на территории сельского поселения (таблица 22).

Таблица 22

Расчет объемов нового жилищного строительства на население,

постоянно проживающее в населенных пунктах Войсковицкого сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность постоянного населения на конец периода | тыс. чел. | 7,9 | 7,9 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность постоянного населения на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 23,5 | 31 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 186,1 | 245,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 131,7 | 131,7 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 1,1 | 2,6 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 130,9 | 129,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства для постоянного населения | тыс. кв. м общей площади | 55,5/100 % | 116,7/100 % |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1 | Индивидуальные жилые дома, плотность жилого фонда 1000 кв. м/га (средний размер дома – 100-150 кв. м, средний размер приусадебного участка – 12 соток) | тыс. кв. м общей площади | 5,8/10,5 % | 11,7/10 % |
| 7.2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) - плотность 7000 кв. м/га | тыс. кв. м общей площади | 38,7/69,7 % | 81,7/70 % |
| 7.3 | Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. - плотность 8000 кв. м/га | тыс. кв. м общей площади | 11/19,8 % | 23,3/20 % |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства для постоянного населения - всего | га | 12,4 | 26,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 5,8 | 11,7 |
| 8.2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) - плотность 7000 кв. м/га | га | 5,5 | 11,7 |
| 8.3 | Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. - плотность 8000 кв. м/га | га | 1,4 | 2,9 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 116,7 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства в Войсковицком сельском поселении, составит порядка 26,3 га.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Таблица 23

Площадки нового жилищного строительства в населенных пунктах

Войсковицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Войсковицы, пер. Железнодорожный, индивидуальные жилые дома с участками | 5,9 | 5,9 |
| 2 | п. Войсковицы, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) | 11,7 | 81,7 |
| 3 | п. Войсковицы, ул. Молодежная среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2,9 | 23,3 |
| 4 | д. Карстолово, индивидуальные жилые дома с участками | 5,8 | 5,8 |

Развитие занятости населения

Для сохранения существующих и создания новых рабочих мест генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившихся производственных зон, в том числе увеличение территорий занимаемых ЗАО «Деревообработка» и ЗАО «ДСК Войсковицы», сохранение площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

Проектом предусмотрено формирование общественно-деловых зон в различных частях п. Войсковицы для размещения следующих объектов обслуживания:

- физкультурно–оздоровительного комплекса (бассейн, спортивный зал, кафе, подростковый клуб, баня);

- центра культуры, деловой активности и торговли, включающего объекты торговли (магазины, аптека), предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, выделение помещения для работы с молодежью;

- мотеля на 50 мест.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующего жилищного фонда сельского поселения, резервирование площадок для осуществления нового комплексного жилищного строительства индивидуального, малоэтажного и среднеэтажного жилья, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Осуществление вышеизложенных мероприятий позволит создать новые рабочие места, расширить возможности для трудоустройства населения Войсковицкого сельского поселения, включая неработающее население, состоящее на учете в ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения». Ориентировочно на перспективу расчетного срока (к 2035 году) проектом генерального плана предусмотрено увеличение количества рабочих мест на территории Войсковицкого сельского поселения на 21 % (до 4 000 рабочих мест), в том числе в период первой очереди (к 2020 году) на 18 % (до 3 900 рабочих мест).

Развитие учреждений и предприятий обслуживания

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население Войсковицкого сельского поселения приведен в таблице 24.

Расчет произведен с использованием действующих нормативов:

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

а также с учетом проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

Таблица 24

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

населения Войсковицкого сельского поселения

| Объекты | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. |  |  | Требуемая емкость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85 % охват детей дошкольного возраста | В соответствии с нормативом | 510 | 400 | 110 |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 33-40 (70-85 % охват детей дошкольного возраста) |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | В соответствии с нормативом | 1050 | 1550 | нет |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 61, в т.ч. X-XI классов 7 (уровень охвата школьников I-ХI классов – 100 %) |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г. | 9,7 посещ. на чел. в год | В соответствии с нормативом | 150,2 | 100 | не менее 50,2 |
| Аптеки | учреждений | «Социальными нормативами и нормами» одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р | 1 на 6,2 тыс. жителей | В соответствии с нормативом | 2 | 1 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 1 до 2 тыс. чел. – по 150–200 мест на тысячу жителей | В соответствии с нормативом | 555 | 970 | Нет |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | Клубы сельских поселений или их групп свыше 1 до 3 тыс. чел. 300-230 мест на тысячу жителей |  |  |  |  |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью более 1 тыс. чел. – по 6–7,5 тыс. экз. | В соответствии с нормативом | 39,6 | 21,2 | Нет |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | Для сельских поселений или их групп, свыше 1 до 3 тыс. чел. 6–7,5 тыс. экз. |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры/ Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 350/350 | Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р | 2775,5 | 1200 | 1575,5 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95/1,95 |  | 15,5 | 1,6 | 13,9 |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 кв. м |  | 594,8 | - | 594,8 |
| Учреждения для работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения органов по делам молодежи | кв. м общей площади | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 25 | В соответствии с нормативом | 198,3 | - | 150 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 | 486,6 | В соответствии с Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 | 3858,7 | 1841,7 | 2017 |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 300 |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 | В соответствии с нормативом | 317,2 | 55 | 262 |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 40 |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | СП 42.13330. 2011 | 7 мест на тыс. чел. в сельской местности | В соответствии с нормативом СП 42.13330. 2011 | 55 | 15 | 40 |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 4 места на тыс. чел. в сельской местности |  |  |  |  |
| Бани | число мест | СП 42.13330. 2011 | 7 мест на тыс. чел. в сельской местности | В соответствии с нормативом | 55 | 30 | 25 |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 7 мест на тыс. чел. в сельской местности |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 1,9 | - | 1,9 |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 0,24 га на тыс. чел. |  |  |  |  |

Учет интересов Гатчинского муниципального района на территории сельского поселения

В проекте Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района, предусмотрено строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в п. Войсковицы. Мощность учреждения должна составить не менее 50,2 посещений в смену.

Объекты местного значения поселения

Для приведения обеспеченности населения Войсковицкого сельского поселения услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами на перспективу в поселении потребуется построить детский сад, центр культуры, деловой активности и торговли (включающий объекты розничной торговли, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, бизнес центр, выставочные залы), физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (в рамках которого необходимо выделить отдельное помещение для учреждения молодежной политики), расширить библиотечный фонд библиотек при учреждениях культуры, в т.ч. с помощью внедрения современных цифровых технологий.

Развитие учреждений и предприятий обслуживания отражено на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (Объекты обслуживания)» М 1:25000.

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании необходимо учитывать Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», а также следующие нормативные документы:

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35–101–2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 31–102–99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35–102–2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35–103–2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- ВСН 62–91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

- РДС 35–201–99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы;

- РДС 35–201–99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## Развитие рекреации и туризма

В соответствии со ст. 14 главы 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природная специфика территории обусловила использование местным населением лесных массивов в качестве мест массового отдыха. Водные объекты представлены несколькими естественными объектами – ручьи и водоемы, а также искусственными объектами – каналы и пруды, не отвечающими гигиеническим требования к зонам рекреации водных объектов. Проектом предусматривается формирование зон отдыха для нужд местного населения в центре п. Войсковицы, а именно зеленые насаждения на пересечении автодороги А-120 и подъезда к д. Карстолово, а также участки зеленых насаждений внутри зон застройки. В зонах отдыха планируется общее благоустройство, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания.

Для целей вывода велопутешественников с дорог с интенсивным движением проектом предусматривается организация велосипедных дорожек вдоль улиц и дорог, общей протяженностью 15 км.

На территории Войсковицкого сельского поселения проектом Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района предлагается размещение мотеля на 50 мест в п. Войсковицы.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры поселения разработаны на основе анализа ее современного состояния, а также с учетом:

  - максимального сохранения конфигурации существующей дорожной сети с повышением ее технико-эксплуатационных характеристик;

  - проводимой реконструкции железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород;

  - Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района;

  - Проекта Генерального плана города Гатчина.

Представленные проектные предложения направлены на решение следующих основных задач:

-обеспечение надежности и бесперебойности сообщений с административным центром Гатчинского муниципального района – городом Гатчина;

- дооснащение проектируемой территории сетью местных и поселковых дорог, достаточных для нормального обслуживания внутри поселенческих связей и непосредственно существующих и новых площадок строительного освоения.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Российской Федерации на территории поселения

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации приведены в соответствии с Положениями о территориальном планировании Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного,  морского,  внутреннего водного транспорта)  и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (далее Схема).

- В соответствии с п. 73 стр. 37 раздела "2. Автомобильные дороги" Схемы планируется: Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора на участке км 0 – км 148+632 протяженностью 149,1 км, категория IБ. Протяженность дороги по территории поселения составляет 6,7 км.

- В соответствии с п.1 стр. 2 раздела "1. Железнодорожный транспорт" Схемы планируется: Мга – Гатчина – Веймарн  – Ивангород, комплексная реконструкция участка и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, увеличение пропускной способности участка Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга за счет строительства 161,5 км вторых главных путей и их электрификации. Протяженность участка железнодорожной линии по территории поселения составляет 10,9 км

- В соответствии с Комплексной реконструкцией участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, разработанной ОАО "Ленгипротранс" по заказу ДКРС ОАО "РЖД" планируется строительство путепроводной развязки западнее ст. Войсковицы.

- После сооружения автомобильного путепровода через железнодорожные пути планируется демонтировать железнодорожный переезд.

Учет интересов Ленинградской области на территории поселения

Мероприятия на расчетный срок

- В соответствии с п. 5.3 на стр. 91 раздела Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом Положений о территориальном планировании Схемы территориального планирования Ленинградской области на расчетный срок планируется: Строительство автобусной станции в деревне Войсковицы. Основные характеристики: Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок пассажирским автобусным транспортом, пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год, ориентировочная площадь территории: 0,7 га. На графических материалах Схемы территориального планирования Ленинградской области планируемая автобусная станция обозначена как автобусный вокзал. В виду слабых пассажиропотоков на данной территории размещение автобусного вокзала не рационально и проектом оставлено строительство автобусной станции. При корректировке Схемы территориального планирования Ленинградской области рекомендуется поправить данное мероприятие.

Мероприятия на первую очередь

- На стр. 125 Раздела VII Материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Ленинградской области упоминается мероприятие: Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – Ивангород и автомобильной дороги местного значения Подъезд к АБЗ «Войсковицы». Данное мероприятие дублирует то, что заложено в  Комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, разработанной ОАО "Ленгипротранс", и не учитывается в данном проекте. При корректировке Схемы территориального планирования Ленинградской области рекомендуется поправить данное мероприятие.

- Строительство участка дороги регионального или межмуниципального значения вдоль железнодорожной линии по параметрам III технической категории, протяженностью – 2,0 км. Данное мероприятие является частью проекта Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива Путепроводная развязка на ст. Войсковицы, разработанной ОАО Ленгипротранс. Проектом предусмотрено строительство нового участка автомобильной дороги Гатчина – Ополье вдоль железнодорожных путей с проходом через проектируемый автомобильный путепровод на дороге федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора через железнодорожную линию Мга - Гатчина - Веймарн – Ивангород.

Объекты местного значения муниципального района

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе станции Войсковицы.

Объекты местного значения поселения

Мероприятия на первую очередь

- Строительство поселковых дорог в новых районах, предназначенных под жилую застройку в деревне Карстолово (суммарной протяженностью 4,4 км).

- Открытие нового автобусного маршрута Гатчина – Карстолово – Рябизи с заездом в Тяглино, протяженностью 7,5 км, проходящего через станцию Войсковицы.

- Организация велосипедных дорожек вдоль улиц и дорог, общей протяженностью 15 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых улиц, дорог и проездов в населенных пунктах:

  - В деревне Карстолово суммарной протяженностью – 2,4 км;

  - Рябизи – 4,6 км;

  - Войсковицы – 8,7 км.

- Для хранения автотранспорта предусмотрено сооружение двух автостоянок открытого типа в деревне Карстолово.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут. на чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 25

Прогнозные расходы воды питьевого качества Войсковицкого сельского поселения

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма Водопотребления, л/сут. на чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточные | Максимальносуточные, К=1,2 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| п. Войсковицы 1-этажные и индивидуальные дома | 1,09 | 160 | 0,17 | 0,21 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,02 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 1,09 | 70 | 0,08 | 0,08 |
| Итого | - | - | 0,27 | 0,31 |
| п. Войсковицы 2 – 9-этажные дома | 5,49 | 230 | 1,26 | 1,52 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,13 | 0,15 |
| Поливочные нужды | 5,49 | 70 | 0,38 | 0,38 |
| Итого | - | - | 1,77 | 2,05 |
| Всего | 6,58 | - | 2,04 | 2,36 |
| п. Новый Учхоз 2 – 9-этажные дома | 1,35 | 230 | 0,31 | 0,37 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 1,35 | 70 | 0,09 | 0,09 |
| Итого | - | - | 0,43 | 0,50 |
| д. Тяглино | 0,008 | 50 | 0,0004 | 0,001 |
| Поливочные нужды | 0,008 | 70 | 0,001 | 0,001 |
| Итого | - | - | 0,001 | 0,002 |
| Всего по сельскому поселению | 7,93 | - | 2,47 | 2,90 |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| п. Войсковицы 1-этажные и индивидуальные дома | 1,19 | 160 | 0,19 | 0,23 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,02 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 1,19 | 70 | 0,08 | 0,08 |
| Итого | - | - | 0,29 | 0,33 |
| п. Войсковицы 2 – 9-этажные дома | 4,95 | 230 | 1,14 | 1,37 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,11 | 0,14 |
| Поливочные нужды | 4,95 | 70 | 0,35 | 0,42 |
| Итого | - | - | 1,60 | 1,93 |
| Всего | 6,14 |  | 1,89 | 2,26 |
| п. Новый Учхоз 2 – 9-этажные дома | 1,77 | 230 | 0,41 | 0,49 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,04 | 0,05 |
| Поливочные нужды | 1,77 | 70 | 0,12 | 0,12 |
| Итого | 1,77 | - | 0,57 | 0,66 |
| д. Тяглино | 0,011 | 50 | 0,001 | 0,001 |
| Поливочные нужды | 0,011 | 70 | 0,001 | 0,001 |
| Итого | - | - | 0,002 | 0,002 |
| Всего по поселению | 7,92 | - | 2,46 | 2,90 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 15 л/сек в п. Войсковицы, по 1 пожару 10 л/сек в п. Новый Учхоз и д. Тяглино.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах.

Система и схема водоснабжения

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения п. Войсковицы. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.

В п. Новый Учхоз необходимо строительство артезианской скважины.

Жилые дома п. Войсковицы оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах сохраняется существующее водоснабжение.

Водоснабжение площадок нового строительства п. Войсковицы осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим реконструируемым сетям водопровода.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20 – 30 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

На водозаборах предусматриваются установки обезжелезивания.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Зоны санитарной охраны

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране. Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны  и порядок выполнения проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зона санитарной охраны состоит из трех частей: строгого режима, ограничений и наблюдений. В каждом из них должен быть установлен особый режим.

Таблица 26

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и др. |

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица 27

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Войсковицкого сельского поселения

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения л/сут. на чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| Расчетный срок (2035 год) |  |  |  |  |
| п. Войсковицы 1-этажные и индивидуальные дома | 1,09 | 160 | 0,17 | 0,21 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,02 | 0,02 |
| Итого | - | - | 0,19 | 0,23 |
| п. Войсковицы 2 – 9-этажные дома | 5,49 | 230 | 1,26 | 1,52 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,13 | 0,15 |
| Итого | - | - | 1,39 | 1,67 |
| Всего | 6,58 |  | 1,58 | 1,90 |
| п. Новый Учхоз 2 – 9-этажные дома | 1,35 | 230 | 0,31 | 0,37 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,03 | 0,04 |
| Итого | 1,35 | - | 0,34 | 0,41 |
| д. Тяглино | 0,008 | 50 | 0,0004 | 0,001 |
| Итого | - | - | 0,0004 | 0,001 |
| Всего по поселению | 7,93 | - | 1,92 | 2,30 |
| Первая очередь (2020 год) |  |  |  |  |
| п. Войсковицы 1-этажные и индивидуальные дома | 1,19 | 160 | 0,19 | 0,23 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,02 | 0,02 |
| Итого | - | - | 0,21 | 0,25 |
| п. Войсковицы 2 – 9-этажные дома | 4,95 | 230 | 1,14 | 1,37 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,11 | 0,14 |
| Итого | - | - | 1,25 | 1,51 |
| Всего | 6,14 | - | 1,46 | 1,76 |
| п. Новый Учхоз 2 – 9-этажные дома | 1,77 | 230 | 0,41 | 0,49 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | 0,04 | 0,05 |
| Итого | 1,77 | - | 0,45 | 0,54 |
| д. Тяглино | 0,011 | 50 | 0,001 | 0,001 |
| Итого | - | - | 0,001 | 0,001 |
| Всего по поселению | 7,92 | - | 1,91 | 2,30 |

Система и схема канализации

Для п. Войсковицы предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Канализационные стоки п. Новый Учхоз предлагается подавать по коллектору на очистные сооружения п. Войсковицы.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию и модернизацию КОС в п. Войсковицы.

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется существующее отведение стоков.

Вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, предусмотреть на сливные станции при очистных сооружениях.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока п. Войсковицы, путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ОС).

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Генеральным планом предусматривается новое среднеэтажное и малоэтажное строительство в посёлке Войсковицы, новое индивидуальное строительство – в поселке Карстолово.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходима реконструкция существующих источников теплоты и технического перевооружения всех элементов теплового хозяйства.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по очерёдности строительства представлены в таблице 28.

Таблица 28

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства

| № | Потребитель |  | Население человек | Жилищный фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср |  |  | Итого |
| I | Расчётный срок 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Войсковицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство | Среднеэт. застройка | 752 | 23,3 | 1,37 | 0,14 | 0,28 |  |  | 1,79 |
|  |  | Малоэт. застройка | 2635 | 81,7 | 5,69 | 0,57 | 0,12 |  |  | 6,38 |
|  |  | Итого | 3387 | 105 | 7,06 | 0,71 | 0,4 |  |  | 8,17 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоэт. застройка | 277 | 8,6 | 0,62 | 0,06 | 0,10 |  |  | 0,78 |
|  |  | Среднеэт. застройка | 1530 | 47,4 | 4,83 | 0,48 | 0,58 |  |  | 5,89 |
|  |  | Малоэт. застройка | 318 | 10,0 | 1,44 | 0,14 | 0,99 |  |  | 2,57 |
|  |  | Индивид. застройка | 292 | 9,05 | 1,47 | - | 0,11 |  |  | 1,58 |
|  |  | Итого | 2417 | 75,05 | 8,36 | 0,68 | 1,78 |  |  | 10,82 |
|  | Всего |  | 5804 | 180,05 | 15,42 | 1,39 | 2,18 |  |  | 18,99 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 16,33/1,36 |  |  |  |  |  |
|  | д. Тяглино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохраняемый фонд | Малоэт. застройка | 8 | 0,25 | 0,036 | 0,004 | 0,003 |  |  | 0,043 |
|  |  | Индивид. застройка | 129 | 4,0 | 0,65 | - | 0,05 |  |  | 0,70 |
|  |  | Итого | 137 | 4,25 | 0,686 | 0,004 | 0,053 |  |  | 0,743 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 0,64/0,60 |  |  |  |  |  |
|  | п. Новый Учхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэт. застройка | 824 | 25,5 | 2,60 | 0,26 | 0,31 |  |  | 3,17 |
|  |  | Малоэт. застройка | 520 | 16,1 | 2,32 | 0,23 | 0,20 |  |  | 2,75 |
|  |  | Индивид. застройка | 240 | 7,4 | 1,20 | - | 0,09 |  |  | 1,29 |
|  |  | Итого | 1584 | 49,0 | 6,12 | 0,49 | 0,60 |  |  | 7,21 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 6,20/1,11 |  |  |  |  |  |
|  | п. Карстолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство | Индивид. застройка | 377 | 11,7 | 1,02 | - | 0,14 |  |  | 1,16 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивид. застройка | 14 | 0,43 | 0,07 | - | 0,01 |  |  | 0,08 |
|  | Всего |  | 391 | 12,13 | 1,09 | - | 0,15 |  |  | 1,24 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 1,07/1,07 |  |  |  |  |  |
|  | д. Рябизи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохраняемый фонд | Индивид. застройка | 14 | 0,42 | 0,07 | - |  |  | 0,01 | 0,08 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 0,07/0,07 |  |  |  |  |  |
|  | Всего за расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство | Среднеэт. застройка | 752 | 23,3 | 1,37 | 0,14 | 0,28 |  |  | 1,79 |
|  |  | Малоэт. застройка | 2635 | 81,7 | 5,69 | 0,57 | 0,12 |  |  | 6,38 |
|  |  | Индивид. застройка | 377 | 11,7 | 1,02 | - | 0,14 |  |  | 1,16 |
|  |  | Итого | 3764 | 116,7 | 8,08 | 0,71 | 0,54 |  |  | 9,33 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоэт. застройка | 277 | 8,6 | 0,62 | 0,06 | 0,10 |  |  | 0,78 |
|  |  | Среднеэт. застройка | 2354 | 72,9 | 7,43 | 0,74 | 0,89 |  |  | 9,06 |
|  |  | Малоэт. застройка | 846 | 26,35 | 3,796 | 0,374 | 1,193 |  |  | 5,363 |
|  |  | Индивид. застройка | 689 | 21,3 | 3,46 | - | 0,27 |  |  | 3,73 |
|  |  | Итого | 4166 | 129,15 | 15,306 | 1,174 | 2,453 |  |  | 18,933 |
|  | Всего |  | 7930 | 245,85 | 23,386 | 1,884 | 2,993 |  |  | 28,263 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 24,30/4,20 |  |  |  |  |  |
| I | Первая очередь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Войсковицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство | Среднеэт. застройка | 468 | 11,0 | 0,65 | 0,06 | 0,18 |  |  | 0,89 |
|  |  | Малоэт. застройка | 1647 | 38,7 | 2,69 | 0,27 | 0,62 |  |  | 3,58 |
|  |  | Итого | 2115 | 49,7 | 3,34 | 0,33 | 0,8 |  |  | 4,47 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоэт. застройка | 366 | 8,6 | 0,62 | 0,06 | 0,14 |  |  | 0,82 |
|  |  | Среднеэт. застройка | 2047 | 48,1 | 4,91 | 0,49 | 0,77 |  |  | 6,17 |
|  |  | Малоэт. застройка | 449 | 10,6 | 1,53 | 0,15 | 0,17 |  |  | 1,85 |
|  |  | Индивид. застройка | 385 | 9,05 | 1,47 | - | 0,14 |  |  | 1,61 |
|  |  | Итого | 3247 | 76,35 | 8,53 | 0,7 | 1,22 |  |  | 10,45 |
|  | Всего |  | 5362 | 126,05 | 11,87 | 1,03 | 2,02 |  |  | 14,92 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 12,83/1,38 |  |  |  |  |  |
|  | д. Тяглино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохраняемый фонд | Малоэт. застройка | 11 | 0,25 | 0,036 | 0,004 | 0,004 |  |  | 0,044 |
|  |  | Индивид. застройка | 170 | 4,0 | 0,65 | - | 0,06 |  |  | 0,71 |
|  |  | Итого | 181 | 4,25 | 0,686 | 0,004 | 0,064 |  |  | 0,754 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 0,65/0,61 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Учхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэт. застройка | 1087 | 25,5 | 2,60 | 0,26 | 0,41 |  |  | 3,61 |
|  |  | Малоэт. застройка | 687 | 16,2 | 2,33 | 0,23 | 0,26 |  |  | 2,82 |
|  |  | Индивид. застройка | 316 | 7,4 | 1,20 | - | 0,12 |  |  | 1,32 |
|  |  | Итого | 2090 | 49,1 | 6,13 | 0,49 | 0,79 |  |  | 7,75 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 6,66/1,13 |  |  |  |  |  |
|  | д. Карстолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство | Индивид. застройка | 247 | 5,8 | 0,51 | - | 0,09 |  |  | 0,60 |
|  | Сохраняемый фонд | Индивид. застройка | 35 | 0,8 | 0,13 | - | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  | Всего |  | 282 | 6,6 | 0,64 | - | 0,10 |  |  | 0,74 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 0,64/0,64 |  |  |  |  |  |
|  | д. Рябизи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохраняемый фонд | Индивид. застройка | 18 | 0,4 | 0,06 | - |  | 0,01 |  | 0,07 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 0,06/0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Всего за первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство | Среднеэт. застройка | 468 | 11,0 | 0,65 | 0,06 | 0,18 |  |  | 0,89 |
|  |  | Малоэт. застройка | 1647 | 38,7 | 2,69 | 0,27 | 0,62 |  |  | 3,58 |
|  |  | Индивид. застройка | 247 | 5,8 | 0,51 | - | 0,09 |  |  | 0,60 |
|  |  | Итого | 2362 | 55,5 | 3,85 | 0,33 | 0,89 |  |  | 5,07 |
|  | Сохраняемый фонд | Многоэт. застройка | 366 | 8,6 | 0,62 | 0,06 | 0,14 |  |  | 0,82 |
|  |  | Среднеэт. застройка | 3134 | 73,6 | 7,51 | 0,75 | 1,18 |  |  | 9,78 |
|  |  | Малоэт. застройка | 1147 | 27,05 | 3,896 | 0,384 | 0,434 |  |  | 4,714 |
|  |  | Индивид. застройка | 924 | 21,65 | 3,51 | - | 0,34 |  |  | 3,85 |
|  |  | Итого | 5571 | 130,9 | 15,536 | 1,194 | 2,094 |  |  | 19,164 |
|  | Всего |  | 7933 | 186,4 | 19,386 | 1,524 | 2,984 |  |  | 24,234 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  | 20,84/3,83 |  |  |  |  |  |

Примечание: под чертой - в том числе, индивидуальное строительство

Таблица 29

Годовые расходы тепла

| № п\п | Наименование | Показатель | Единица измер. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2035 | 2020 |
| 1 | п. Войсковицы | Расход тепла | тыс. МВт | 58,16/4,52 | 47,30/4,80 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 50,01/3,89 | 40,67/4,12 |
| 2 | д. Тяглино | Расход тепла | тыс. МВт | 2,11/2,00 | 2,24/2,11 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 1,82/1,72 | 1,93/1,82 |
| 3 | п. Новый Учхоз | Расход тепла | тыс. МВт | 20,86/3,70 | 22,39/3,92 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 17,94/3,18 | 19,25/3,37 |
| 4 | д. Карстолово | Расход тепла | тыс. МВт | 3,88/3,88 | 2,42/2,42 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 3,34/3,34 | 2,08/2,08 |
| 5 | д. Рябизи | Расход тепла | тыс. МВт | 0,21/0,21 | 0,21/0,21 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 0,18/0,18 | 0,18/0,18 |
|  | Всего | Расход тепла | тыс. МВт | 85,22/14,31 | 74,56/13,46 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 73,29/12,31 | 64,11/11,57 |

Примечание: под чертой - в том числе, индивидуальное строительство.

Покрытие тепловых потребностей предусматривается в зависимости от дислокации участков нового строительства:

- для среднеэтажной застройки от существующих реконструируемых котельных;

- для малоэтажной и индивидуальной застройки от автономных источников теплоты (АИТ).

Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории Войсковицкого сельского поселения объектов жилищного строительства, и расширение существующих промышленных зон.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,5 кВт на человека.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения приведены в таблице 29.

Таблица 29

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-

бытовых потребителей Войсковицкого сельского поселения

| Наименование | Численность населения, человек |  | Нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| п. Войсковицы - многоэтажное строительство - индивидуальное жилищное строительство | 4977 385 | 5510 293 | 2,5 0,2 | 2,8 0,15 |
| д. Тяглино | 181 | 138 | 0,1 | 0,07 |
| п. Новый Учхоз | 2090 | 1585 | 1,05 | 0,8 |
| п. Карстолово | 35 | 391 | 0,02 | 0,2 |
| д. Рябизи | 265 | 13 | 0,15 | 0,01 |
| Всего | 7933 | 7930 | 4,0 | 4,0 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями поселения составит: 2020 г. – 1400 МВт∙ч в год, 2035 г. – 1600. МВт∙ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Войсковицкого сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

Центрами питания потребителей сельского поселения будут существующие ПС 110/10 кВ № 366 "Войсковицы", ПС 35/10 кВ "Войсковицы" и ПС 35/10кВ "Борницы".

Электроснабжение существующих потребителей в поселках Войсковицы, Новый Учхоз, деревнях Карстолово, Тяглино, Рябизи и садоводствах будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Генеральный план Войсковицкого сельского поселения выполнен с учетом решений Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 № 215-р, которой размещение объектов электроэнергетики напряжением 220 кВ и выше, на проектируемой территории сельского поселения не предусматривается.

В соответствии со "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы» и «Схемой территориального планирования Ленинградской области» проектом Генерального плана предусматривается строительство: ВЛ 110 кВ: ПС "Гатчина-южная" – ПС "Вруда-тяговая", ПС "Гатчина-южная" – ПС "Елизаветино-тяговая", ПС № 42 «Гатчина» - ПС «Пламя», трассы которых частично пройдут по территории Войсковицкого сельского поселения. Также, «Схемой и программой …» предусматривается реконструкция и техническое перевооружение ПС "Борницы" с заменой трансформаторов мощностью 3,6+5,6 МВ·А на 2·10 МВ·А, реконструкция ячеек 110 кВ на ПС 110- кВ «Войсковицы» и реконструкция  ВЛ 35 кВ ПС № 42 "Гатчина" - ПС "Борницы"

Генеральным планом предусматривается на расчетный срок перевод существующей ПС 35/10 кВ «Борницы» на напряжение 110 кВ и реконструкция существующих ВЛ 35 кВ ПС № 42 «Гатчина» - ПС 35 кВ «Борницы», ПС «Борницы» - ПС «Кикерино» в габаритах 110 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также для надежного и качественного электроснабжения потребителей необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 - 0,4 кВ.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении

Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

Развитие газоснабжения поселения осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области. Подача природного газа предусматривается по межпоселковым газопроводам от существующего газопровода от ГРС Войсковицы до д. Тяглино, от существующего газопровода в д. Большие Колпаны Большеколпанского сельского поселения до д. Рябизи.

Дальнейшая газификация поселения на базе использования природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения, перевести на газовое топливо источники теплоснабжения. Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства представлены в таблице 31.

Таблица 31

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства Войсковицкого сельского поселения

| № | Наименование | Потребитель | Количество млн. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | п. Войсковицы, | Население | 1,22/0,12 | 1,30/0,09 |
|  |  | Теплоисточники | 7,63/0,77 | 9,37/0,73 |
|  |  | Всего | 8,85/0,89 | 10,67/0,82 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,47/- | 0,24/- |
|  |  | Теплоисточники | 2,45/- | 3,56/- |
|  |  | Всего | 2,92/- | 3,80/ |
| 2 | д. Тяглино | Население | 0,05/0,05 | 0,04/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,36/0,34 | 0,34/0,32 |
|  |  | Всего | 0,41/0,39 | 0,38/0,36 |
| 3 | п. Новый Учхоз | Население | 0,49/0,09 | 0,37/0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 3,61/0,63 | 3,36/0,60 |
|  |  | Всего | 4,10/0,72 | 3,73/0,67 |
| 4 | д. Карстолово, | Население | 0,08/0,08 | 0,11/0,11 |
|  |  | Теплоисточники | 0,39/0,39 | 0,62/0,62 |
|  |  | Всего | 0,47/0,47 | 0,73/0,73 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,07/0,07 | 0,11/0,11 |
|  |  | Теплоисточники | 0,32/0,32 | 0,59/0,59 |
|  |  | Всего | 0,39/0,39 | 0,70/0,70 |
| 5 | д. Рябизи | Население | 0,005/0,005 | 0,004/0,004 |
|  |  | Теплоисточники | 0,03/0,03 | 0,03/0,03 |
|  |  | Всего | 0,035/0,035 | 0,034/0,034 |
|  | Всего | Население | 1,845/0,345 | 1,824/0,314 |
|  |  | Теплоисточники | 12,02/2,16 | 13,72/2,30 |
|  |  | Всего | 13,865/2,505 | 15,544/2,614 |

Примечание: под чертой - в том числе, индивидуальное строительство.

Направления расходования природного газа:

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление – для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки.

Связь и информатизация

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается рост численности населения к расчетному сроку (2035 г.), в т.ч. и на первую очередь до 7930 человек. Основной прирост ожидается в п. Войсковицы до 5804 человек.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока в п. Войсковицы– 2000 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться использование для связи между опорной и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория, дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в Войсковицком сельском поселении согласно "Программы развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации", постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

## Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.8. Состояние окружающей среды) проектом Генерального плана Войсковицкого сельского поселения предлагаются следующие основные мероприятия по охране окружающей среды:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- сохранение зеленых массивов леса на территориях населенных пунктов и обеспечение ухода за ними;

- обозначение границ прибрежных защитных и береговых полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории поселения;

- поведение эколого-просветительского образования населения;

- разработка проектов санитарно-защитных зон с уменьшением их размера для ОАО «218 Авиационный ремонтный завод»;

- строительство установок обезжелезивания питьевой воды;

- реконструкция и модернизация КОС в п. Войсковицы;

- строительство КНС и напорного коллектора в п. Новый Учхоз;

- реконструкция существующих и строительство канализационных сетей в п. Войсковицы;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Войсковицы

- строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль дорог А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и Р-38 Гатчина – Ополье, а также железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

По санитарной очистке территории:

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация занимаемых ими территорий;

- мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог и вокруг населенных пунктов;

- организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в п. Войсковицы;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Исходные материалы для разработки данного раздела были предоставлены администрацией Гатчинского муниципального района, исходные данные и требования были получены из ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3594-2-5-3 от 28.04.2011).

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Войсковицкого сельского поселения как и на территории всего Гатчинского муниципального района возможны зимой – снежные заносы; весной – дожди, обложные, моросящие, часто с мокрым снегом; летом – неустойчивая ясная погода часто сменяется пасмурными и холодными моросящими дождями; осенью – в конце сезона наблюдается холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и сильными ветрами.

Сильные ветры более 15 м/с наблюдаются в марте, мае, сентябре и декабре. В результате сильного ветра из строя выходят линии электропередач, срывает крыши с домов. В зимнее время территория сельского поселения подвергается снежным заносам. Сильные ветра способствуют подпору воды в устьях рек.

Наибольший ущерб причиняют метели со снегопадами при низкой температуре или при ее резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в подлинное стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб. Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла, воды. Особенно пагубно метели влияют на линии электропередач.

В летний период имеют место грозы. Воздействие прямых разрядов молний в высотные конструкции объектов, жилых домов, линий высоковольтных передач, пожароопасных объектов, связанных с хранением больших объемов горюче-смазочных материалов, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза взрыва паровоздушных смесей и возникновения пожаров в резервуарах, на сливных эстакадах, а также может быть причиной гибели персонала и населения.

Природные пожары

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные пространства. В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков. В середине лета значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

Техногенные чрезвычайные ситуации

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы:

- радиационно-опасные объекты;

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте;

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

По сведениям, полученным из ГУ МЧС России по Ленинградской области, территория Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области к группам территорий по ГО (гражданская оборона) не отнесена.

Территория Войсковицкого сельского поселения расположена вблизи города Гатчина, отнесенного к 3-й группе по ГО, и в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» устанавливаются следующие зоны возможной опасности:

- зона возможных слабых разрушений – 7 км от границы проектной застройки города Гатчина;

- зона опасного радиоактивного заражения (загрязнения) – 27 км от проектной застройки города Гатчина;

- непосредственно на территории Войсковицкого сельского поселения не расположено потенциально опасных объектов областного значения. Вблизи территории Войсковицкого сельского поселения расположены;

- Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, 3-го класса опасности;

- Ленинградская станция подземного хранения газа, 5-го класса опасности.

В Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН проводятся фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной биофизики. В экспериментальных целях используются две базовых экспериментальных установки – реактор ВВР-М и протонный ускоритель. В случае возникновения аварии на объекте зона вероятного распространения радиоактивного загрязнения составит от 5 до 200 кв. м.

К пожароопасным объектам, расположенным непосредственно на территории сельского поселения, относятся АЗС, котельные, а также участки газопроводов.

На территории Войсковицкого сельского поселения находятся две АЗС, обе они расположены в п. Войсковицы.

Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и топливно-раздаточных колонках. В резервуарах и автоцистернах пожар, как правило, начинается со взрыва паровоздушной смеси. Пожар может возникнуть на дыхательной арматуре вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, а также локальных очагов на топливно-раздаточных колонках. Большую опасность представляют пожары автомобилей, находящихся на АЗС.

Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости конструкции резервуара, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений пожарной охраны.

Возможные варианты развития аварий на АЗС и автоцистернах подразделяются на следующие уровни:

- Первый – возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

- Второй – распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

- Третий – развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

Каждая аварийная ситуация при сочетании определенных условий может иметь различные стадии развития.

Пожары от удара молнии или вторичного проявления атмосферного электричества возникают в случае малоэффективной молниезащиты резервуаров. Пожары возникают при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются со взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары от загазованности могут возникнуть от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и топливно-раздаточных колонок. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Возможно возникновение пожаров при зачистке и ремонте резервуаров.

В поселении функционирует 3 котельных: в п. Новый Учхоз № 34, на площадке ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» № 53, в бывшем военном городке «Борницкий лес» № 22.

В случае аварийных ситуаций на котельных зона поражающего фактора не выйдет за пределы опасного объекта. Произойдет нарушение подачи тепла к производственным и социальным объектам, в жилые зоны.

Существует несколько опасностей при пожаре:

  - повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

  - перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

  - токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления токсичными газами).

Опасные происшествия на транспорте

Наиболее уязвимыми участками на транспорте являются железнодорожные пути, мостовые переходы, места пересечения железнодорожных путей с автомагистралями.

В результате неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, недостаточного освещения дорог, несоблюдения правил дорожного движения высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на автодорогах.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. представляют аварии на объектах транспортной инфраструктуры с участием перевозимых опасных грузов - АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ- сжиженный углеводородный газ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 		         0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага чрезвычайной ситуации в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 31

| № п/п | Параметры | хлор |  | аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 куб. м | 8 куб. м | 54 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/ куб. м | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсическая доза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч/мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				          - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						           - В1, С.

Таблица 32

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Водоснабжение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы поселения, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения Войсковицкого сельского поселения, предприятия и организации могут остаться без тепла.

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных

и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

- защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

- защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

- защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка территории населенных пунктов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Противопожарные мероприятия

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях должно составлять – 10 мин, в сельских поселениях - 20 минут.

В настоящее время на территории сельского поселения пожарное депо отсутствует. Пожарная безопасность обеспечивается силами пожарной части № 42 (г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17) и пожарной части № 43 (г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16). Кроме того, Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено строительство пожарных депо в с. Никольское и в д. Сяськелево. В случае реализации указанных проектных пожарных депо, все населенные пункты Войсковицкого сельского поселения окажутся в зоне 20 минутной транспортной доступности подразделений пожарной охраны.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока проекта Генерального плана Войсковицкого сельского поселения.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на первую очередь

- Установление границ населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения на основании приложения 6 «Ведомости координат поворотных точек границ населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения».

## Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое комплексное жилищное строительство в необходимых объемах в п. Войсковицы и д. Карстолово.

  - размещение площадок нового индивидуального жилищного между железнодорожными путями и автомобильной дорогой федерального значения;

  - размещение площадок нового малоэтажного жилищного строительства в южной части п. Войсковицы;

  - размещение площадок нового среднеэтажного жилищного строительства в юго-западной части п. Войсковицы;

  - размещение площадки нового индивидуального жилищного строительства в северной части д. Карстолово.

- Упорядочение формирующихся жилых зон, благоустройство, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Организация оптимальной системы обслуживания и озеленения, соответствующей нормативным требованиям:

  - формирование общественно-деловой зоны в центральной части п. Войсковицы;

  - организация беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями для людей с ограниченными возможностями.

- Развитие зон производственного назначения:

  - формирование промышленной зоны «Войсковицы» в границах существующих земельных участков;

  - развитие зон коммунально-складского и специального назначения.

Мероприятия на первую очередь

- Новое комплексное жилищное строительство в п. Войсковицы и д. Карстолово:

  - размещение площадок нового малоэтажного жилищного строительства в южной части п. Войсковицы;

  - размещение площадок нового среднеэтажного жилищного строительства в юго-западной части п. Войсковицы;

  - размещение площадки нового индивидуального жилищного строительства в северной части д. Карстолово.

- Формирования общественно-деловой зоны в центральной части п. Войсковицы.

- Формирование промышленной зоны «Войсковицы» в границах существующих земельных участков.

- Развитие зон коммунально-складского и специального назначения.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Увеличение жилищного фонда Войсковицкого сельского поселения до 245,8 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,1 кв. м до 31 кв. м общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 116,7 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,8 тыс. кв. м).

- Структура нового жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми дома с участками, малоэтажными многоквартирными (1-4 этажа) и среднеэтажными (5-8 этажей) жилыми домами.

- Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется 26,3 га территории.

- Основные площадки нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице 33.

- Таблица 33

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Войсковицы, пер. Железнодорожный, индивидуальные жилые дома с участками | 5,9 | 5,9 |
| 2 | п. Войсковицы, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) | 11,7 | 81,7 |
| 3 | п. Войсковицы, ул. Молодежная среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2,9 | 23,3 |
| 4 | д. Карстолово, индивидуальные жилые дома с участками | 5,8 | 5,8 |

Мероприятия на первую очередь

- Жилищное строительство на первую очередь в объеме 55,2 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,5 тыс. кв. м). К концу периода первой очереди жилищный фонд Войсковицкого сельского поселения вырастет до 186,1 тыс. кв. м, а средняя жилищная обеспеченность увеличится до ~ 23,5 кв. м общей площади на человека.

- Первоочередное жилищное строительство представлено индивидуальными жилыми дома с участками, малоэтажными многоквартирными (1-4 этажа) и среднеэтажными (5-8 этажей) жилыми домами.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется 12,4 га территории.

- Основные площадки нового жилищного строительства на первую очередь представлены в таблице 34.

- Таблица 34

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Войсковицы, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) | 5,5 | 38,7 |
| 2 | п. Войсковицы, ул. Молодежная среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 1,4 | 11 |
| 3 | д. Карстолово, индивидуальные жилые дома с участками | 5,8 | 5,8 |

Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по учету интересов Гатчинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Войсковицкого сельского поселения

- Капитальный ремонт здания детского сада № 44;

- Капитальный ремонт здания общеобразовательных школ СОШ № 1 и СОШ № 2;

- Реконструкция здания начальной Войсковицкой школы СОШ № 1 под детский сад на 110 мест;

- Строительство новой церкви в п. Войсковицы;

- Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на территории п. Войсковицы мощностью не менее 50,2 посещений в смену;

- Строительство мотеля на 50 мест в п. Войсковицы.

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

- Развитие и строительство учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок представлено в таблице 35.

- Таблица 35

| Наименование | Емкость |  | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 25 кв. м общей площади - 1 объект |  | На базе МУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в п. Войсковицы |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 25 кв. м общей площади - 1 объект |  | На базе Гарнизонного офицерского клуба в п. Новый Учхоз |
| Физкультурно–оздоровительный комплекс (бассейн, спортивный зал, кафе, подростковый клуб, баня) | 1 объект |  | п. Войсковицы |
| Объект инфраструктуры молодежной политики (подростковый клуб) | не менее 100 кв. м общей площади – 1 объект |  | На базе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Спортивные залы | не менее 1575,5 кв. м площади пола |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Плоскостные сооружения | не менее 13,9 тыс. кв. м |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Бассейн | 1 объект |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Баня | 25 мест |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Предприятия общественного питания | 80 посадочных мест – 2 объекта |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Строительство центра культуры, деловой активности и торговли | 1 объект |  | п. Войсковицы |
| Магазины (в расчете на сезонное население) | 2017 кв. м торговой площади | 20 объектов | В составе центра культуры, деловой активности и торговли в п. Войсковицы |
| Аптека | 1 учреждение |  | п. Войсковицы |
| Предприятия общественного питания | 230 посадочных мест – 5 объекта |  | В составе центра культуры, деловой активности и торговли в п. Войсковицы |
| Предприятия бытового обслуживания | 40 рабочих места – 5 объектов |  | В составе центра культуры, деловой активности и торговли в п. Войсковицы |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 50 кв. м общей площади - 1 объект |  | На базе центра культуры, деловой активности и торговли в п. Войсковицы |

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по учету интересов Гатчинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Войсковицкого сельского поселения

- Капитальный ремонт здания детского сада № 44;

- Капитальный ремонт здания общеобразовательных школ СОШ № 1 и СОШ № 2;

- Строительство новой церкви в п. Войсковицы;

- Строительство мотеля на 50 мест в п. Войсковицы.

Мероприятия по развитию объектов местного значения  поселения

- Развитие и строительство учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь представлено в таблице 26.

- Таблица 36

| Наименование | Емкость |  | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 25 кв. м общей площади - 1 объект |  | На базе МУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в п. Войсковицы |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 25 кв. м общей площади - 1 объект |  | На базе Гарнизонного офицерского клуба в п. Новый Учхоз |
| Физкультурно–оздоровительный комплекс (бассейн, спортивный зал, кафе, подростковый клуб) | 1 объект |  | п. Войсковицы |
| Объект инфраструктуры молодежной политики (подростковый клуб) | не менее 100 кв. м общей площади – 1 объект |  | На базе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Спортивные залы | не менее 1572 кв. м площади пола |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Плоскостные сооружения | не менее 13,8 тыс. кв. м |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Бассейн | 1 объект |  | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Войсковицы |
| Строительство центра культуры, деловой активности и торговля | 1 объект |  | п. Войсковицы |
| Магазины (в расчете на сезонное население) | 2017 кв. м торговой площади | 20 объектов | В составе центра культуры, деловой активности и торговли |
| Предприятия общественного питания | 230 посадочных места – 5 объекта |  | В составе центра культуры, деловой активности и торговля |
| Предприятия бытового обслуживания | 40 рабочих места – 5 объектов |  | В составе центра культуры, деловой активности и торговля |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 50 кв. м общей площади - 1 объект |  | На базе центра культуры, деловой активности и торговли в п. Войсковицы |

Мероприятия по повышению эффективности

промышленного производства

Мероприятия по учету интересов Гатчинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Войсковицкого сельского поселения

- Разработка проекта планировки промышленной зоны «Войсковицы».

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

- Привлечение инвесторов для реконструкции и нового строительства производственных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок. Выбор инвестиционных проектов утверждается Межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории Гатчинского муниципального района.

Мероприятия по повышению эффективности

сельскохозяйственного производства

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Сохранение существующих площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.

- Предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации птичьего помета на ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы».

- Для восстановления и повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо внесение удобрений, проведение мероприятий по мелиорации земель.

- Существующие площади сенокосов и пастбищ, а также неиспользуемые пахотные земли, на которых целесообразно возделывать кормовые культуры, позволяют восстановить поголовье скота  до 500 голов и более.

- Реконструкция производственных помещений и модернизация технологического оборудования в ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы».

- Участие птицефабрики, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в ежегодных осенне-весенних выставках-ярмарках в Гатчинском муниципальном районе.

- Поддержка со стороны администрации поселения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства.

- Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Мероприятия на первую очередь

- Использование сельскохозяйственных земель по назначению.

- Внедрение малоотходных технологий утилизации птичьего помета на ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы».

- Модернизация ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы».

Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия по учету интересов Гатчинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Войсковицкого сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Выделение территории для строительства мотеля на 50 мест в п. Войсковицы.

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Формирование зон отдыха для нужд местного населения в центре п. Войсковицы, а именно зеленые насаждения на пересечении автодороги А-120 и подъезда к д. Карстолово, а также участки зеленых насаждений внутри зон застройки. В зонах отдыха планируется общее благоустройство, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания.

Мероприятия на первую очередь

- Для целей вывода велопутешественников с дорог с интенсивным движением проектом предусматривается организация велосипедных дорожек вдоль улиц и дорог, общей протяженностью 15 км.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Учет интересов Российской Федерации на территории поселения

Мероприятия на первую очередь

- В соответствии с п. 73 стр. 37 раздела "2. Автомобильные дороги" Схемы планируется: Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора на участке км 0 – км 148+632 протяженностью 149,1 км, категория IБ. Протяженность дороги по территории поселения составляет 6,7 км.

- В соответствии с п.1 стр. 2 раздела "1. Железнодорожный транспорт" Схемы планируется: Мга – Гатчина – Веймарн  – Ивангород, комплексная реконструкция участка и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, увеличение пропускной способности участка Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга за счет строительства 161,5 км вторых главных путей и их электрификации. Протяженность участка железнодорожной линии по территории поселения составляет 10,9 км

- В соответствии с Комплексной реконструкцией участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, разработанной ОАО "Ленгипротранс" по заказу ДКРС ОАО "РЖД" планируется строительство путепроводной развязки западнее ст. Войсковицы.

- После сооружения автомобильного путепровода через железнодорожные пути планируется демонтировать железнодорожный переезд.

Учет интересов Ленинградской области на территории поселения

Мероприятия на расчетный срок

- В соответствии с п. 5.3 на стр. 91 раздела Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом Положений о территориальном планировании Схемы территориального планирования Ленинградской области на расчетный срок планируется: Строительство автобусной станции в деревне Войсковицы. Основные характеристики: Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок пассажирским автобусным транспортом, пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год, ориентировочная площадь территории: 0,7 га.

Мероприятия на первую очередь

- На стр. 125 Раздела VII Материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Ленинградской области упоминается мероприятие: Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожного пути Мга – Гатчина – Вейнмарн – Ивангород и автомобильной дороги местного значения Подъезд к АБЗ «Войсковицы». Данное мероприятие дублирует то, что заложено в  Комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, разработанной ОАО "Ленгипротранс", и не учитывается в данном проекте. При корректировке Схемы территориального планирования Ленинградской области рекомендуется поправить данное мероприятие.

- Строительство участка дороги регионального или межмуниципального значения вдоль железнодорожной линии по параметрам III технической категории, протяженностью – 2,0 км. Данное мероприятие является частью проекта Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива Путепроводная развязка на ст. Войсковицы, разработанной ОАО Ленгипротранс. Проектом предусмотрено строительство нового участка автомобильной дороги Гатчина – Ополье вдоль железнодорожных путей с проходом через проектируемый автомобильный путепровод на дороге федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора через железнодорожную линию Мга - Гатчина - Веймарн – Ивангород.

Мероприятия по развитию объектов местного муниципального района

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе станции Войсковицы.

Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых улиц, дорог и проездов в населенных пунктах:

  - В деревне Карстолово суммарной протяженностью – 2,4 км;

  - Рябизи – 4,6 км;

  - Войсковицы – 8,7 км.

- Сооружение двух автостоянок открытого типа в деревне Карстолово.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство поселковых дорог в новых районах, предназначенных под жилую застройку в деревне Карстолово (суммарной протяженностью 4,4 км).

- Открытие нового автобусного маршрута Гатчина – Карстолово – Рябизи с заездом в Тяглино, протяженностью 7,5 км, проходящего через станцию Войсковицы.

- Организация велосипедных дорожек вдоль улиц и дорог, общей протяженностью 15 км.

Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Учёт интересов Российской Федерации на территории Войсковицкого сельского поселения

Мероприятия на первую очередь

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Гатчина-Южная" - ПС "Вруда-тяговая" - 5,0 км.

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Гатчина-Южная" - ПС "Елизаветино- тяговая" - 5,0 км.

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Войсковицкого сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция существующих сетей 35-110 кВ с увеличением сечения проводов существующих ВЛ и заменой устаревшего оборудования существующих ПС 35-110 кВ.

- Перевод существующей ПС 35/10 кВ «Борницы» на напряжение 110 кВ.

- Реконструкция существующих ВЛ 35 кВ ПС № 42 «Гатчина» - ПС 35 кВ «Борницы», ПС «Борницы» - ПС «Кикерино» в габаритах 110 кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и техническое перевооружение ПС 35 кВ "Борницы" с заменой трансформаторов мощностью 3,6 + 5,6 МВ∙А на 2·10 МВ·А.

- Реконструкция двух ВЛ 35 кВ ПС № 42 "Гатчина" - ПС "Борницы" – 10 км.

- Реконструкция ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Войсковицы».

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» - ПС «Пламя» - 6,0 км.

- Демонтаж существующей ВЛ 35 кВ ПС «Борницы» - ПС «Пламя».

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения местного значения сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых ТП 10/0,4 кВ: п. Войсковицы – 2 шт, п. Карстолово – 1 шт.

- Прокладка сетей 10 кВ в п. Войсковицы – 0,2 км, п. Карстолово – 0,5 км.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новых ТП 10/0,4 кВ: п. Войсковицы – 3 шт.

- Прокладка сетей 10 кВ в п. Войсковицы – 0,4 км.

Газоснабжение

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Окончательная газификация жилищного фонда поселения природным газом:

  - прокладка 0,1 км распределительных газопроводов для обеспечения объектов нового мало и среднеэтажного строительства в п. Войсковицы;

- Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство участка межпоселкового газопровода с ГРП в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области от существующего газопровода, идущего от ГРС Войсковицы по д. Тяглино – 0,03 км;

- Строительство межпоселкового газопровода с ГРП в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области от существующего газопровода в д. Большие Колпаны Большеколпанского сельского поселения до д. Рябизи – 7 км;

- Прокладка распределительных газопроводов в д. Тяглино – 2,0 км;

- Прокладка распределительных газопроводов в д. Рябизи – 1,4 км;

- Прокладка распределительных газопроводов по ул. Дачная для обеспечения объектов нового мало и среднеэтажного строительства в п. Войсковицы – 0,4 км;

- Прокладка распределительных газопроводов по ул. Дачная и пер. Старый для обеспечения объектов индивидуального строительства в д. Карстолово – 1,3 км.

Теплоснабжение

Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения местного значения поселения

Мероприятия на расчётный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта Генерального плана, включая первую очередь)

- Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров.

- Перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства  поселения на природный газ.

- Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и контрольно-измерительные приборы для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Мероприятия на первую очередь

- Техническое переоснащение существующих котельных.

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей.

- Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двухфункциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Водоснабжение

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта Генерального плана, включая первую очередь)

- Реконструкция (13,6 км) и строительство (2,5 км) водопроводных сетей в п. Войсковицы.

- Реконструкция (0,5 км) водопроводных сетей в п. Новый Учхоз.

- Строительство артезианской скважины в п. Новый Учхоз.

- Строительство установок обезжелезивания.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция (13,6 км) и строительство (1,0 км) водопроводных сетей в п. Войсковицы.

- Реконструкция (0,5 км) водопроводных сетей в п. Новый Учхоз.

- Строительство артезианской скважины в п. Новый Учхоз.

- Строительство установок обезжелезивания.

- Провести оценку запасов подземных вод.

Водоотведение

Мероприятия по развитию объектов водоотведения местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта Генерального плана, включая первую очередь)

- Реконструкция и модернизация КОС, с применением энергосберегающего оборудования в п. Войсковицы.

- Строительство КНС и напорного коллектора в п. Новый Учхоз.

- Реконструкция существующих (6,5 км) и строительство (3,0 км) канализационных сетей в п. Войсковицы.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Войсковицы.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация КОС, с применением энергосберегающего оборудования в п. Войсковицы.

- Строительство КНС и напорного коллектора в п. Новый Учхоз.

- Реконструкция существующих (6,5 км) и строительство (2,0 км) канализационных сетей в п. Войсковицы.

- Вывоз стоков из неканализованной застройки на сливные станции;

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Войсковицы.

Связь

Мероприятия по развитию объектов связи местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов доступа к сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- При отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия – в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- При наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия.

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

## Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Сохранение зеленых массивов леса на территориях населенных пунктов и обеспечение ухода за ними.

- Обозначение границ прибрежных защитных и береговых полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории поселения.

- Разработка схемы озеленения поселения.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

Мероприятия на первую очередь

- Разработка проектов санитарно-защитных зон с уменьшением их размера для ОАО «218 Авиационный ремонтный завод».

- Строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль дорог А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и Р-38 Гатчина – Ополье, а также железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород.

- Строительство установок обезжелезивания питьевой воды.

- Реконструкция и модернизация КОС, с применением энергосберегающего оборудования в п. Войсковицы.

- Строительство КНС и напорного коллектора в п. Новый Учхоз.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в п. Войсковицы.

- Установка септиков, имеющих сертификат соответствия, для накопления жидких сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности населения в неканализованной части поселения.

- Организация сбора и вывоза жидких отходов из частного сектора.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в п. Войсковицы.

- Мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог и вокруг населенных пунктов.

- Строительство ямы Беккари.

- Приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

- Разработка схемы санитарной очистки территории сельского поселения.

- Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в п. Войсковицы.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения.

- Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

- Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

- Создание запасов средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Запрет на посещение лесов в засушливый период.

Мероприятия на первую очередь

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

- Расчистка и углубление существующих пожарных водоемов.

- Поддержание в состоянии готовности пожарного депо в п. Войсковицы.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2012 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га | 3126,7 | 3126,7 | 3126,7 |
| Площадь земель в границах населенных пунктов – всего, из них: |  | га | 501,0 | 516,8 | 516,8 |
| поселок Войсковицы |  | га | 264,5 | 264,5 | 264,5 |
| деревня Карстолово |  | га | 54,2 | 70,0 | 70,0 |
| поселок Новый Учхоз |  | га | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| деревня Рябизи |  | га | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| деревня Тяглино |  | га | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 923,1 | 907,3 | 907,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 495,6 | 495,6 | 495,6 |
| Земли лесного фонда |  | га | 1020,5 | 1020,5 | 1020,5 |
| Земли запаса |  | га | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Функциональное зонирование п. Войсковицы, общая площадь – всего, в том числе: |  | га | 264,5 | 264,5 | 264,5 |
| Жилые зоны (зоны застройки малоэтажными жилыми домами) |  | га | 9,2 | 14,7 | 15,1 |
| Жилые зоны (зоны застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами) |  | га | 1,9 | 3,3 | 4,8 |
| Жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) |  | га | 106,8 | 106,8 | 112,7 |
| Общественно-деловая зона (зона делового, общественного и коммерческого назначения) |  | га | 11,9 | 13,4 | 18,2 |
| Общественно-деловая зона (зона объектов здравоохранения) |  | га | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Общественно-деловая зона (зона объектов образования) |  | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона производственных объектов) |  | га | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона карьеров) |  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона коммунально-складских объектов) |  | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона объектов транспортной инфраструктуры) |  | га | 2 | 2 | 2 |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона объектов инженерной инфраструктуры) |  | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Зона парков, скверов, бульваров |  | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий) |  | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования (зона садовых некоммерческих товариществ) |  | га | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения |  | га | 78,8 | 70,6 | 51,2 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование д. Карстолово, общая площадь – всего, в том числе: |  | га | 54,2 | 70,0 | 170,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  | га | 26 | 47,6 | 47,6 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона объектов инженерной инфраструктуры) |  | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий) |  | га | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| озелененные территории |  | га | 18,2 | 12,4 | 12,4 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование п. Новый Учхоз, общая площадь – всего, в том числе: |  | га | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| жилая зона (зона застройки многоэтажными жилыми домами) |  | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| общественно-деловая зона (зона делового, общественного и коммерческого назначения) |  | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| общественно-деловая зона (зона объектов здравоохранения) |  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона коммунально-складских объектов) |  | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона объектов транспортной инфраструктуры) |  | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона объектов инженерной инфраструктуры) |  | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| озелененные территории |  | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование д. Рябизи, общая площадь – всего, в том числе: |  | га | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  | га | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| зона сельскохозяйственных угодий |  | га | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| зона сенокосов, пастбищ |  | га | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование д. Тяглино, общая площадь – всего, в том числе: |  | га | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  | га | 58 | 58 | 58 |
| общественно-деловая зона (зона делового, общественного и коммерческого назначения) |  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона производственных объектов) |  | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона коммунально-складских объектов) |  | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур (зона объектов инженерной инфраструктуры) |  | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий) |  | га | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| зона специального назначения (зона кладбищ) |  | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| озелененные территории |  | га | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  | тыс. чел. | 6,7 | 7,9 | 7,9 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста |  | % | 17,6 | 20,2 | 19,5 |
| население в трудоспособном возрасте |  | % | 65,6 | 60,3 | 59,2 |
| население старше трудоспособного возраста |  | % | 16,8 | 19,5 | 21,3 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего |  | тыс. кв. м | 131,7 | 186,1 | 245,8 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: -многоэтажная жилая застройки (9 и более эт.) |  | тыс. кв. м | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | % | 6,5 | 4,6 | 3,5 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) |  | тыс. кв. м | 73,8 | 84,8 | 97,1 |
|  |  | % | 56 | 45,6 | 39,5 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) |  | тыс. кв. м | 27,2 | 65,1 | 106,9 |
|  |  | % | 20,7 | 35 | 43,5 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  | тыс. кв. м | 22,1 | 27,6 | 33,2 |
|  |  | % | 16,8 | 14,8 | 13,5 |
| Убыль жилищного фонда |  | тыс. кв. м | - | 1,1 | 2,6 |
|  |  | % | - | 0,6 | 1,1 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв. м | - | 129 | 129,1 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | - | 55,5 | 116,7 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) |  | тыс. кв. м | - | 11 | 23,3 |
|  |  | % | - | 19,8 | 20 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) |  | тыс. кв. м | - | 38,7 | 81,7 |
|  |  | % | - | 69,7 | 70 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  | тыс. кв. м | - | 5,8 | 11,7 |
|  |  | % | - | 10,5 | 10 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв. м/чел. | 20,1 | 23,5 | 31 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Учет интересов Гатчинского муниципального района на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  | число мест | 400 | не менее 510 | не менее 493 |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения |  | число мест | 1550 | не менее 1050 | не менее 1015 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  | ед. | 2 | 2 | 3 |
| Аптеки |  | учреждение | 1 | 1 | 2 |
| Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | число мест | 970 | не менее 554 | не менее 555 |
|  | на 1000 чел. |  | 148 | 70 | 70 |
| Общедоступные библиотеки | всего | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | тыс. единиц хранения | 21,2 | не менее 39,6 | не менее 39,7 |
|  | на 1000 чел. |  | 3,2 | 5 | 5 |
| Учреждения органов по делам молодежи | всего | ед. | - | 4 | 4 |
|  |  | кв. м общей площади | - | не менее 200 | не менее 200 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 25,3 | 25,2 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 1200 | 2772 | 2775,5 |
|  | на 1000 чел. |  | 173,2 | 350 | 350 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 1,6 | 15,4 | 15,5 |
|  | на 1000 чел. |  | 0,2 | 1,95 | 1,95 |
| Бассейны | всего | ед. | - | 1 | 1 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м торговой площади | 1841,7 | не менее 3853,9 | не менее 3858,7 |
|  | на 1000 чел. |  | 281,2 | 486,6 | 486,6 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 55 | 285 | 365 |
|  | на 1000 чел. |  | 8,4 | 35,9 | 46 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число рабочих мест | 15 | 55 | 55 |
|  | на 1000 чел. |  | 2,3 | 6,9 | 6,9 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Протяженность железнодорожных путей |  | км | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: |  | км | 19,7 | 23,7 | 23,7 |
| - федерального значения |  | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| - регионального или межмуниципального значения |  | км | 7,0 | 9,6 | 9,6 |
| - местного значения |  | км | 8,4 | 9,8 | 9,8 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) |  | км | 28,8 | 36,6 | 37,1 |
| Протяженность велосипедных дорожек |  | км | 0 | 15 | 15 |
| Уровень автомобилизации |  | легковых авт./ 1000 жит. | 200 | 250 | 300 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год |  | МВт·ч | 10,4 | 14,0 | 16,0 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды |  | кВт·ч | 1560 | 1770 | 2020 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС). |  | % | 40 | 60 | 85 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: |  | млн куб. м/год | 9,0 | 13,87 | 15,54 |
| тепловые источники, |  | млн куб. м/год | 8,0 | 12,02 | 13,72 |
| приготовление пищи и горячей воды. |  | млн куб. м/год | 1,0 | 1,85 | 1,82 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. |  | комп. | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 20 | 20,84 | 24,30 |
| автономные источники тепла |  | Гкал/ч | 3 | 3,83 | 4,20 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление |  | тыс. куб. м/сут | 1,50 | 2,90 | 2,90 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/сут | 1,50 | 2,90 | 2,90 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. |  | л/сут | 119 | 230-160 | 230-160 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод |  | тыс. куб. м/сут | 0,90 | 2,30 | 2,30 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений |  | тыс. куб. м/сут | 0,90 | 2,30 | 2,30 |
| 6.6. Связь |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. Охват населения телевизионным вещанием |  | % от насел. | 98 | 100 | 100 |
| 6.6.2.Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номер на 100 семей | н.д. | 80 | 100 |
| 7. Объекты противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля |  | объект | 1 | 1 | 1 |
| 8. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта Генерального плана |  |  |  |  |  |
| - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 2557,4 | 5406,6 |
| - учреждения и предприятия обслуживания |  | млн. руб. | - | 50 | 5 |
| - транспортная инфраструктура |  | млн. руб. | - | 460,3 | 973,2 |
| - инженерное оборудование |  | млн. руб. | - | 511,5 | 1081,3 |

- Приложения

- Приложение 1

Схема расположения участковых лесничеств Гатчинского лесничества

на территории Войсковицкого сельского поселения

- Приложение 2

Схема категорий защитных лесов

на территории Войсковицкого сельского поселения

Приложение 3

Схема расположения арендуемых лесных участков для целей лесозаготовки

на территории Войсковицкого сельского поселения

- Приложение 4

Схема расположения охотничьих хозяйств на территории Войсковицкого сельского поселения

- Приложение 5

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

- Приложение 6

Установленные регламенты хозяйственной деятельности прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ статьи 6, 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Береговая полоса | - использование для передвижения механических транспортных средств | - Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

- Приложение 7

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения. - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

- Приложение 8

Ведомости координат поворотных точек

границ населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения

Ведомость координат поворотных точек границы п. Войсковицы

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
|  | 6606597,03 | 5666186,03 |
|  | 6606569,82 | 5666134,64 |
|  | 6606640,09 | 5666267,34 |
|  | 6606648,16 | 5666282,56 |
|  | 6606677,7 | 5666338,35 |
|  | 6606718,75 | 5666415,07 |
|  | 6606835,89 | 5666626,5 |
|  | 6606643,92 | 5666676,19 |
|  | 6606648,27 | 5666719,16 |
|  | 6606488,47 | 5666718,85 |
|  | 6606460,4 | 5666718,8 |
|  | 6606361,79 | 5666588,92 |
|  | 6606350,32 | 5666573,82 |
|  | 6606200,26 | 5666639,61 |
|  | 6606053,11 | 5666788,17 |
|  | 6606033,06 | 5666811,13 |
|  | 6606003,87 | 5666829,1 |
|  | 6605970,73 | 5666864,77 |
|  | 6605945,63 | 5666885,56 |
|  | 6605927,05 | 5666900,94 |
|  | 6605896,41 | 5666929,47 |
|  | 6605874,22 | 5666948,54 |
|  | 6605896,63 | 5666955,54 |
|  | 6605911,96 | 5666969,06 |
|  | 6605930,62 | 5666985,58 |
|  | 6605949,45 | 5666998,01 |
|  | 6605964,61 | 5667020,27 |
|  | 6605881,36 | 5667085,66 |
|  | 6605814,87 | 5667033,02 |
|  | 6605773,63 | 5667154,88 |
|  | 6605774,65 | 5667276,12 |
|  | 6605761,22 | 5667346,08 |
|  | 6605775,33 | 5667395,88 |
|  | 6605836,61 | 5667423,26 |
|  | 6605806,77 | 5667508,41 |
|  | 6605785,37 | 5667563,17 |
|  | 6605727 | 5667999,49 |
|  | 6605719 | 5668059,37 |
|  | 6605698,21 | 5668067,89 |
|  | 6605694,64 | 5668075,41 |
|  | 6605694,23 | 5668085,75 |
|  | 6605692,89 | 5668119,99 |
|  | 6605692,68 | 5668125,45 |
|  | 6605624,01 | 5668123,02 |
|  | 6605617,16 | 5668122,81 |
|  | 6605587,47 | 5668127,05 |
|  | 6605573,98 | 5668145,65 |
|  | 6605524,72 | 5668214,27 |
|  | 6605599,84 | 5668370,79 |
|  | 6605655,64 | 5668491,44 |
|  | 6605664,21 | 5668530,52 |
|  | 6605663,09 | 5668671,43 |
|  | 6605657,22 | 5668827,53 |
|  | 6605680,93 | 5668831,65 |
|  | 6605695,11 | 5668834,11 |
|  | 6605701,36 | 5668836,54 |
|  | 6605796,9 | 5668862,5 |
|  | 6605825,78 | 5668862,47 |
|  | 6605850,42 | 5668862,52 |
|  | 6605851,69 | 5668901,66 |
|  | 6605787,32 | 5668900,84 |
|  | 6605694,06 | 5668891,17 |
|  | 6605673,19 | 5668889,14 |
|  | 6605657,5 | 5668887,61 |
|  | 6605655,62 | 5668883,09 |
|  | 6605649,59 | 5668866,9 |
|  | 6605654,68 | 5668853,29 |
|  | 6605579,16 | 5668702,96 |
|  | 6605550,85 | 5668646,25 |
|  | 6605526,79 | 5668598,06 |
|  | 6605505,44 | 5668555,3 |
|  | 6605489,83 | 5668559,95 |
|  | 6605463,25 | 5668510,47 |
|  | 6605447,99 | 5668482,07 |
|  | 6605436,81 | 5668461,25 |
|  | 6605451,55 | 5668430,85 |
|  | 6605404,86 | 5668339,22 |
|  | 6605423,7 | 5668329,68 |
|  | 6605420,27 | 5668323,01 |
|  | 6605401,45 | 5668332,53 |
|  | 6605389,33 | 5668308,78 |
|  | 6605353 | 5668284,9 |
|  | 6605242,01 | 5668048,15 |
|  | 6605217,34 | 5667993,27 |
|  | 6605171,16 | 5667882,72 |
|  | 6605129,42 | 5667800,86 |
|  | 6605079,9 | 5667677,62 |
|  | 6604982,55 | 5667512,81 |
|  | 6604979,06 | 5667506,75 |
|  | 6604960,03 | 5667525,99 |
|  | 6604951,38 | 5667508,07 |
|  | 6605024,39 | 5667433,45 |
|  | 6605025,83 | 5667434,84 |
|  | 6605053,19 | 5667406,89 |
|  | 6605110,28 | 5667344,32 |
|  | 6605129,42 | 5667328,83 |
|  | 6605136,43 | 5667313,35 |
|  | 6605156,52 | 5667281,04 |
|  | 6605214,54 | 5667201,74 |
|  | 6605297,33 | 5667047,05 |
|  | 6605404,25 | 5666843,86 |
|  | 6605567,71 | 5666533,33 |
|  | 6605673,23 | 5666331,05 |
|  | 6605688,21 | 5666359,31 |
|  | 6605716,55 | 5666401,78 |
|  | 6605744,5 | 5666423,62 |
|  | 6605786,8 | 5666456,67 |
|  | 6605824,05 | 5666485 |
|  | 6605831,35 | 5666490,9 |
|  | 6605843,3 | 5666500,56 |
|  | 6605847,87 | 5666504,3 |
|  | 6605852,76 | 5666508,08 |
|  | 6605848,14 | 5666517,1 |
|  | 6605885,92 | 5666545,85 |
|  | 6605887,74 | 5666543,53 |
|  | 6605919,91 | 5666502,64 |
|  | 6605923,69 | 5666497,85 |
|  | 6605992,81 | 5666410,01 |
|  | 6606004,13 | 5666419,13 |
|  | 6606213,23 | 5666587,44 |
|  | 6606298,26 | 5666471,61 |
|  | 6606312,73 | 5666451,35 |
|  | 6606337,46 | 5666420,47 |
|  | 6606341,67 | 5666424,02 |
|  | 6606367,01 | 5666393,04 |
|  | 6606394,44 | 5666360,53 |
|  | 6606396,93 | 5666356,14 |
|  | 6606398,67 | 5666351,45 |
|  | 6606405,24 | 5666335,11 |
|  | 6606403,95 | 5666332,98 |
|  | 6606401,79 | 5666331,56 |
|  | 6606394,03 | 5666325,17 |
|  | 6606381,12 | 5666314,54 |
|  | 6606389,61 | 5666306,15 |
|  | 6606395,14 | 5666301,3 |
|  | 6606393,56 | 5666291,8 |
|  | 6606386,05 | 5666269,56 |
|  | 6606381,58 | 5666247,58 |
|  | 6606392,97 | 5666254,38 |
|  | 6606424,63 | 5666232,94 |
|  | 6606452,31 | 5666214,2 |
|  | 6606640,09 | 5666267,34 |
|  | 6604969,94 | 5667679,69 |
|  | 6604982,55 | 5667707,45 |
|  | 6605006,74 | 5667760,72 |
|  | 6605092,8 | 5667920,55 |
|  | 6605244,99 | 5668234,12 |
|  | 6605359,67 | 5668454,5 |
|  | 6605376,34 | 5668492,36 |
|  | 6605353,36 | 5668517,69 |
|  | 6605400,24 | 5668586,93 |
|  | 6605434,04 | 5668569,54 |
|  | 6605467,1 | 5668632,18 |
|  | 6605522,76 | 5668737,61 |
|  | 6605511,45 | 5668746,24 |
|  | 6605538,2 | 5668793,16 |
|  | 6605546,27 | 5668807,33 |
|  | 6605470,34 | 5668880,31 |
|  | 6605468,6 | 5668878,87 |
|  | 6605431,69 | 5668856,53 |
|  | 6605425,19 | 5668862,55 |
|  | 6605415,56 | 5668873,49 |
|  | 6605401,36 | 5668887,67 |
|  | 6605394,93 | 5668883,48 |
|  | 6605359,32 | 5668859,56 |
|  | 6605326,74 | 5668837,03 |
|  | 6605294,85 | 5668814,88 |
|  | 6605288,9 | 5668809,41 |
|  | 6605273,42 | 5668794,1 |
|  | 6605253,77 | 5668815,88 |
|  | 6605248,85 | 5668815,35 |
|  | 6605242,52 | 5668810,73 |
|  | 6605236,97 | 5668812,94 |
|  | 6605229,33 | 5668817,43 |
|  | 6605223,21 | 5668822,61 |
|  | 6605150,56 | 5668772,74 |
|  | 6605142,97 | 5668767,53 |
|  | 6605079,77 | 5668724,15 |
|  | 6605071,61 | 5668741,19 |
|  | 6605058,58 | 5668731,44 |
|  | 6605024,01 | 5668698,04 |
|  | 6605017,17 | 5668691,43 |
|  | 6604978,35 | 5668653,91 |
|  | 6604860,35 | 5668557,46 |
|  | 6604835,8 | 5668573,09 |
|  | 6604836,76 | 5668590,56 |
|  | 6604806,8 | 5668598,97 |
|  | 6604792,1 | 5668599,05 |
|  | 6604784,35 | 5668503,79 |
|  | 6604786,35 | 5668503,62 |
|  | 6604783,2 | 5668464,32 |
|  | 6604781,41 | 5668441,9 |
|  | 6604778,08 | 5668400,29 |
|  | 6604777,54 | 5668393,58 |
|  | 6604773,75 | 5668393,57 |
|  | 6604773,69 | 5668389,55 |
|  | 6604773,07 | 5668349,24 |
|  | 6604754,72 | 5668118,1 |
|  | 6604746,85 | 5668030,01 |
|  | 6604744,09 | 5667999,85 |
|  | 6604744,07 | 5667999,64 |
|  | 6604741,52 | 5667971,87 |
|  | 6604743,31 | 5667944,62 |
|  | 6604746,68 | 5667892,77 |
|  | 6604746,68 | 5667885,51 |
|  | 6604746,61 | 5667845,34 |
|  | 6604750,04 | 5667806,43 |
|  | 6604750,82 | 5667797,63 |
|  | 6604751,74 | 5667787,04 |
|  | 6604760,55 | 5667765,49 |
|  | 6604781,74 | 5667713,61 |
|  | 6604818,89 | 5667650,86 |
|  | 6604826,59 | 5667641,57 |
|  | 6604857,88 | 5667603,81 |
|  | 6604869,22 | 5667590,13 |
|  | 6604936,12 | 5667522,47 |
|  | 6604945,1 | 5667541,1 |
|  | 6604918,99 | 5667567,5 |
|  | 6604969,94 | 5667679,69 |
|  | 6604843,2 | 5667357,62 |
|  | 6604848,62 | 5667368,84 |
|  | 6604849,24 | 5667370,13 |
|  | 6604892,53 | 5667501,8 |
|  | 6604915,13 | 5667478,94 |
|  | 6604924,16 | 5667497,67 |
|  | 6604864,23 | 5667558,47 |
|  | 6604849,16 | 5667573,58 |
|  | 6604822,86 | 5667597,58 |
|  | 6604769,33 | 5667649,5 |
|  | 6604710,24 | 5667654,34 |
|  | 6604681,64 | 5667683,74 |
|  | 6604695,85 | 5667830,67 |
|  | 6604702,91 | 5667888,19 |
|  | 6604710,74 | 5667975,74 |
|  | 6604706,75 | 5667976,1 |
|  | 6604708,42 | 5667994,39 |
|  | 6604713,68 | 5668051,68 |
|  | 6604718,66 | 5668051,27 |
|  | 6604724,81 | 5668120,69 |
|  | 6604734,14 | 5668244,21 |
|  | 6604718,64 | 5668292,28 |
|  | 6604724,1 | 5668365,78 |
|  | 6604738,89 | 5668365,73 |
|  | 6604748,41 | 5668481,61 |
|  | 6604743,74 | 5668483,27 |
|  | 6604629,17 | 5668482,01 |
|  | 6604611,69 | 5668597,82 |
|  | 6604588,65 | 5668599,77 |
|  | 6604530,78 | 5668604,66 |
|  | 6604518,73 | 5668507,48 |
|  | 6604424,07 | 5668494,62 |
|  | 6604394,12 | 5668490,55 |
|  | 6604365,2 | 5668486,62 |
|  | 6604364,28 | 5668487,35 |
|  | 6604360,54 | 5668490,33 |
|  | 6604291,83 | 5668544,96 |
|  | 6604241,65 | 5668642,51 |
|  | 6604162,11 | 5668811,94 |
|  | 6603970,08 | 5668576,12 |
|  | 6603945,39 | 5668553,86 |
|  | 6603880,44 | 5668384,65 |
|  | 6603856,82 | 5668352,2 |
|  | 6603881,78 | 5668336,33 |
|  | 6603945,21 | 5668284,8 |
|  | 6604028,81 | 5668162,81 |
|  | 6604061,67 | 5668089,4 |
|  | 6604042,66 | 5667998,84 |
|  | 6604062,45 | 5667995,74 |
|  | 6604063,37 | 5667969,8 |
|  | 6604061,65 | 5667943,99 |
|  | 6604040,32 | 5667873,55 |
|  | 6604033,72 | 5667852,19 |
|  | 6603990,06 | 5667764,87 |
|  | 6604082,11 | 5667699,59 |
|  | 6604134,78 | 5667658,65 |
|  | 6604177,96 | 5667657,65 |
|  | 6604241,81 | 5667675,58 |
|  | 6604384,65 | 5667582,63 |
|  | 6604391,48 | 5667633,67 |
|  | 6604442,04 | 5667628,62 |
|  | 6604539,21 | 5667622,72 |
|  | 6604656,17 | 5667572 |
|  | 6604640,5 | 5667420 |
|  | 6604827,75 | 5667325,62 |
|  | 6604843,2 | 5667357,62 |
|  | 6604643,87 | 5667418,31 |
|  | 6604656,17 | 5667572 |
|  | 6604539,21 | 5667622,72 |
|  | 6604442,04 | 5667628,62 |
|  | 6604391,48 | 5667633,67 |
|  | 6604384,65 | 5667582,63 |
|  | 6604241,81 | 5667675,58 |
|  | 6604177,96 | 5667657,65 |
|  | 6604134,78 | 5667658,65 |
|  | 6604082,11 | 5667699,59 |
|  | 6603990,06 | 5667764,87 |
|  | 6604011,18 | 5667807,12 |
|  | 6604033,72 | 5667852,19 |
|  | 6604040,32 | 5667873,54 |
|  | 6604040,32 | 5667873,55 |
|  | 6604053,92 | 5667918,44 |
|  | 6604058,12 | 5667932,31 |
|  | 6604061,65 | 5667943,99 |
|  | 6604063,37 | 5667969,8 |
|  | 6604062,45 | 5667995,74 |
|  | 6604042,66 | 5667998,84 |
|  | 6604042,66 | 5667998,85 |
|  | 6604050,41 | 5668035,77 |
|  | 6604061,67 | 5668089,4 |
|  | 6604028,81 | 5668162,81 |
|  | 6603945,21 | 5668284,8 |
|  | 6603881,78 | 5668336,33 |
|  | 6603856,82 | 5668352,2 |

Ведомость координат поворотных точек границы д. Карстолово

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
|  | 6603856,82 | 5668352,2 |
|  | 6603881,78 | 5668336,33 |
|  | 6603945,21 | 5668284,8 |
|  | 6604028,81 | 5668162,81 |
|  | 6604061,67 | 5668089,4 |
|  | 6604042,66 | 5667998,84 |
|  | 6604062,45 | 5667995,74 |
|  | 6604063,37 | 5667969,8 |
|  | 6604061,65 | 5667943,99 |
|  | 6604040,32 | 5667873,55 |
|  | 6604033,72 | 5667852,19 |
|  | 6603990,06 | 5667764,87 |
|  | 6604082,11 | 5667699,59 |
|  | 6604134,78 | 5667658,65 |
|  | 6604177,96 | 5667657,65 |
|  | 6604241,81 | 5667675,58 |
|  | 6604384,65 | 5667582,63 |
|  | 6604391,48 | 5667633,67 |
|  | 6604442,04 | 5667628,62 |
|  | 6604539,21 | 5667622,72 |
|  | 6604656,17 | 5667572 |
|  | 6604640,5 | 5667420 |
|  | 6604642,7 | 5667400,97 |
|  | 6604643,87 | 5667418,31 |
|  | 6604640,5 | 5667420 |
|  | 6604539,21 | 5667622,72 |
|  | 6604442,04 | 5667628,62 |
|  | 6604391,48 | 5667633,67 |
|  | 6604384,65 | 5667582,63 |
|  | 6604241,81 | 5667675,58 |
|  | 6604177,96 | 5667657,65 |
|  | 6604134,78 | 5667658,65 |
|  | 6604082,11 | 5667699,59 |
|  | 6603990,06 | 5667764,87 |
|  | 6604011,18 | 5667807,12 |
|  | 6604033,72 | 5667852,19 |
|  | 6604040,32 | 5667873,54 |
|  | 6604040,32 | 5667873,55 |
|  | 6604053,92 | 5667918,44 |
|  | 6604058,12 | 5667932,31 |
|  | 6604061,65 | 5667943,99 |
|  | 6604063,37 | 5667969,8 |
|  | 6604062,45 | 5667995,74 |
|  | 6604042,66 | 5667998,84 |
|  | 6604042,66 | 5667998,85 |
|  | 6604050,41 | 5668035,77 |
|  | 6604061,67 | 5668089,4 |
|  | 6604028,81 | 5668162,81 |
|  | 6603945,21 | 5668284,8 |
|  | 6603881,78 | 5668336,33 |
|  | 6603856,82 | 5668352,2 |
|  | 6603819,76 | 5668301,29 |
|  | 6603800,82 | 5668275,27 |
|  | 6603721,3 | 5668139,48 |
|  | 6603644 | 5667991,32 |
|  | 6603591,69 | 5667992,11 |
|  | 6603529,8 | 5668007,42 |
|  | 6603430,47 | 5668045,13 |
|  | 6603338,03 | 5668104,68 |
|  | 6603328,98 | 5668101,53 |
|  | 6603368,03 | 5668074,97 |
|  | 6603381,96 | 5668034,11 |
|  | 6603384,93 | 5668001,11 |
|  | 6603375,43 | 5667982,32 |
|  | 6603346,24 | 5667996,36 |
|  | 6603346,86 | 5667998,82 |
|  | 6603195,74 | 5668044,19 |
|  | 6603157,87 | 5668052,42 |
|  | 6603144,53 | 5668014,24 |
|  | 6603130,23 | 5667935,05 |
|  | 6603116,43 | 5667900,79 |
|  | 6603106,82 | 5667863,65 |
|  | 6603098,82 | 5667851,15 |
|  | 6603088,54 | 5667808,73 |
|  | 6603107,33 | 5667800,09 |
|  | 6603159,87 | 5667784,11 |
|  | 6603134,9 | 5667656,11 |
|  | 6603120,58 | 5667646,23 |
|  | 6603114,77 | 5667604,71 |
|  | 6603231,12 | 5667573,79 |
|  | 6603237,5 | 5667576,44 |
|  | 6603275,79 | 5667574,04 |
|  | 6603281,2 | 5667577,74 |
|  | 6603283,88 | 5667576,94 |
|  | 6603282,68 | 5667563,66 |
|  | 6603282,68 | 5667563,65 |
|  | 6603304,18 | 5667501,52 |
|  | 6603331,44 | 5667563,61 |
|  | 6603424 | 5667615,29 |
|  | 6603474,07 | 5667620,54 |
|  | 6603538,08 | 5667612,55 |
|  | 6603601,46 | 5667591,2 |
|  | 6603711,31 | 5667502,91 |
|  | 6603735,38 | 5667472,34 |
|  | 6603759,02 | 5667463,21 |
|  | 6603817,67 | 5667605,68 |
|  | 6603982,81 | 5667514,45 |
|  | 6604037,87 | 5667634,43 |
|  | 6604122,01 | 5667624,53 |
|  | 6604076,69 | 5667517,28 |
|  | 6604055,72 | 5667462,43 |
|  | 6603997,23 | 5667421,89 |
|  | 6603922,21 | 5667386,68 |
|  | 6603889,86 | 5667373,38 |
|  | 6603848,73 | 5667355,14 |
|  | 6603844,86 | 5667372,73 |
|  | 6603809,17 | 5667361,35 |
|  | 6603809,51 | 5667324,37 |
|  | 6603761,22 | 5667305,63 |
|  | 6603745,84 | 5667293,8 |
|  | 6603807,74 | 5667273,62 |
|  | 6603904,34 | 5667299,67 |
|  | 6604051,54 | 5667103,13 |
|  | 6604508,54 | 5666969,85 |
|  | 6604615,71 | 5667179,4 |
|  | 6604642,7 | 5667400,97 |

Ведомость координат поворотных точек границы п. Новый Учхоз

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
|  | 5665826,85 | 6607085,32 |
|  | 5665835,88 | 6607089,74 |
|  | 5665921,44 | 6607131,7 |
|  | 5665921,6 | 6607130,91 |
|  | 5666095,13 | 6606724,66 |
|  | 5666134,39 | 6606650,31 |
|  | 5666158,38 | 6606663,33 |
|  | 5666180,65 | 6606607,64 |
|  | 5666186,03 | 6606597,03 |
|  | 5666134,64 | 6606569,82 |
|  | 5666118,74 | 6606572,35 |
|  | 5666061,04 | 6606581,55 |
|  | 5666014,86 | 6606588,92 |
|  | 5665991,46 | 6606592,65 |
|  | 5665921,13 | 6606662,24 |
|  | 5665902,64 | 6606680,53 |
|  | 5665888,9 | 6606718,11 |
|  | 5665875,16 | 6606755,69 |
|  | 5665861,43 | 6606793,27 |
|  | 5665847,68 | 6606830,85 |
|  | 5665836,96 | 6606860,2 |
|  | 5665833,11 | 6606869,8 |
|  | 5665804,99 | 6606939,89 |
|  | 5665786,26 | 6606933,33 |
|  | 5665749,33 | 6607047,3 |
|  | 5665826,85 | 6607085,32 |
|  | 5666134,64 | 6606569,82 |

Ведомость координат поворотных точек границы д. Рябизи

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
|  | 6602573,58 | 5668531,72 |
|  | 6602575,21 | 5668544,14 |
|  | 6602556,36 | 5668556,8 |
|  | 6602486,33 | 5668603,84 |
|  | 6602355,66 | 5668721,35 |
|  | 6602353,77 | 5668759,09 |
|  | 6602364,7 | 5668783,14 |
|  | 6602308,06 | 5668820,14 |
|  | 6601990,28 | 5669002,64 |
|  | 6601985,38 | 5669004,43 |
|  | 6601958,99 | 5669014,01 |
|  | 6601924,76 | 5669026,41 |
|  | 6601908,29 | 5669041,84 |
|  | 6601713,87 | 5669151,15 |
|  | 6601709,1 | 5669146,2 |
|  | 6601708,6 | 5669145,68 |
|  | 6601522,47 | 5668952,71 |
|  | 6601429,27 | 5668856,07 |
|  | 6601331,27 | 5668754,47 |
|  | 6601272 | 5668693,02 |
|  | 6601397,48 | 5668611,46 |
|  | 6601475,01 | 5668680,96 |
|  | 6601630,51 | 5668591,42 |
|  | 6601647,6 | 5668434,16 |
|  | 6601711,29 | 5668199,12 |
|  | 6601738,94 | 5668191,58 |
|  | 6601799,27 | 5668236,61 |
|  | 6601807,62 | 5668275,65 |
|  | 6601837,92 | 5668475,84 |
|  | 6601890,13 | 5668476,29 |
|  | 6601933,49 | 5668538,13 |
|  | 6601985,37 | 5668569,88 |
|  | 6602037,47 | 5668717,67 |
|  | 6602053,57 | 5668728,11 |
|  | 6602198,99 | 5668660,36 |
|  | 6602435,42 | 5668531,02 |
|  | 6602547,8 | 5668467,59 |
|  | 6602567,11 | 5668482,46 |
|  | 6602573,58 | 5668531,72 |

Ведомость координат поворотных точек границы д. Тяглино

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
|  | 6604808,92 | 5669212,76 |
|  | 6604813,57 | 5669239,99 |
|  | 6604814,92 | 5669239,88 |
|  | 6604815,16 | 5669239,86 |
|  | 6604816,91 | 5669259,53 |
|  | 6604838,6 | 5669503,31 |
|  | 6604872,06 | 5669901,66 |
|  | 6604875,22 | 5670012 |
|  | 6604875,23 | 5670012,01 |
|  | 6604875,22 | 5670012,01 |
|  | 6604875,23 | 5670012,58 |
|  | 6604874,93 | 5670012,58 |
|  | 6604867,23 | 5670012,66 |
|  | 6604856,09 | 5670027,38 |
|  | 6604795,71 | 5670074,3 |
|  | 6604776,39 | 5670089,31 |
|  | 6604754,59 | 5670099,09 |
|  | 6604739,03 | 5670104,83 |
|  | 6604722,38 | 5670110,63 |
|  | 6604700,33 | 5670118,31 |
|  | 6604663,93 | 5670108,85 |
|  | 6604623,26 | 5670112,37 |
|  | 6604571,21 | 5670125,18 |
|  | 6604536,34 | 5670130,13 |
|  | 6604431,28 | 5670178,44 |
|  | 6604320,74 | 5670218,6 |
|  | 6604263,29 | 5670235,12 |
|  | 6604224,58 | 5670235,35 |
|  | 6604168,85 | 5670250,77 |
|  | 6604144,55 | 5670261,73 |
|  | 6604131,83 | 5670276,98 |
|  | 6604110,14 | 5670293,66 |
|  | 6604096,86 | 5670303,87 |
|  | 6604077,11 | 5670331,58 |
|  | 6604061,64 | 5670347,72 |
|  | 6604046,52 | 5670354,73 |
|  | 6604011,71 | 5670357,06 |
|  | 6603978,25 | 5670339,08 |
|  | 6603948,34 | 5670321,2 |
|  | 6603938,36 | 5670318,62 |
|  | 6603933,14 | 5670317,44 |
|  | 6603926,95 | 5670323,23 |
|  | 6603899,76 | 5670348,36 |
|  | 6603830,46 | 5670388,25 |
|  | 6603831,26 | 5670389,38 |
|  | 6603817,08 | 5670382,28 |
|  | 6603802,15 | 5670374,81 |
|  | 6603775,04 | 5670361,23 |
|  | 6603660,67 | 5670171,97 |
|  | 6603602,62 | 5670197,19 |
|  | 6603599,48 | 5670198,42 |
|  | 6603595,2 | 5670192,81 |
|  | 6603497,71 | 5670066,04 |
|  | 6603536,5 | 5670025,31 |
|  | 6603527,25 | 5670013,73 |
|  | 6603538,59 | 5670000,78 |
|  | 6603558,04 | 5669967,32 |
|  | 6603586,82 | 5669925,77 |
|  | 6603683,82 | 5669828,7 |
|  | 6603772,77 | 5669717,46 |
|  | 6603835,76 | 5669655,45 |
|  | 6603908,68 | 5669563,78 |
|  | 6603862,2 | 5669509,93 |
|  | 6603826,64 | 5669471,28 |
|  | 6603822,34 | 5669466,18 |
|  | 6603819,55 | 5669461,18 |
|  | 6603713,93 | 5669378,76 |
|  | 6603658,72 | 5669326,16 |
|  | 6603764,75 | 5669243,64 |
|  | 6603776,03 | 5669254,13 |
|  | 6603811,9 | 5669255,03 |
|  | 6603841,03 | 5669248,22 |
|  | 6603855,02 | 5669240,17 |
|  | 6603855,78 | 5669239,73 |
|  | 6603861,24 | 5669231,82 |
|  | 6603875,14 | 5669206,9 |
|  | 6603875,14 | 5669206,91 |
|  | 6603919,38 | 5669242,24 |
|  | 6603965,46 | 5669261,94 |
|  | 6603965,1 | 5669243,69 |
|  | 6603959,12 | 5669221,9 |
|  | 6603957,74 | 5669216,14 |
|  | 6603964,49 | 5669214,79 |
|  | 6603964,22 | 5669213,48 |
|  | 6603965,94 | 5669213,14 |
|  | 6603966,2 | 5669214,42 |
|  | 6603979,68 | 5669211,73 |
|  | 6604022,43 | 5669267,2 |
|  | 6604059,51 | 5669237,5 |
|  | 6604069,9 | 5669236,34 |
|  | 6604093,39 | 5669235,47 |
|  | 6604114,19 | 5669235,54 |
|  | 6604137,91 | 5669236,64 |
|  | 6604152,3 | 5669250,24 |
|  | 6604164,42 | 5669263,52 |
|  | 6604183,9 | 5669287,12 |
|  | 6604194,58 | 5669301,15 |
|  | 6604213,56 | 5669281,65 |
|  | 6604225,86 | 5669262,96 |
|  | 6604235,27 | 5669254,94 |
|  | 6604250,45 | 5669242,01 |
|  | 6604305,54 | 5669195,06 |
|  | 6604320,77 | 5669207,34 |
|  | 6604329,01 | 5669213,61 |
|  | 6604333,19 | 5669210,6 |
|  | 6604334,27 | 5669209,83 |
|  | 6604361,72 | 5669190,4 |
|  | 6604405,54 | 5669190,22 |
|  | 6604445,49 | 5669166,21 |
|  | 6604425,5 | 5669129,13 |
|  | 6604502,02 | 5669061,82 |
|  | 6604474,44 | 5669016,02 |
|  | 6604497,92 | 5669006,17 |
|  | 6604498,69 | 5669007,28 |
|  | 6604518,76 | 5669048,9 |
|  | 6604536,35 | 5669085,35 |
|  | 6604538,81 | 5669090,14 |
|  | 6604550,99 | 5669082,86 |
|  | 6604564,37 | 5669074,87 |
|  | 6604537,5 | 5669029,36 |
|  | 6604514,21 | 5668989,91 |
|  | 6604573,71 | 5669032,6 |
|  | 6604585,5 | 5669056,18 |
|  | 6604587,58 | 5669076,75 |
|  | 6604634,8 | 5669077,87 |
|  | 6604663,33 | 5669051,18 |
|  | 6604727,5 | 5668993,99 |
|  | 6604744,1 | 5669012,6 |
|  | 6604759,52 | 5669032,26 |
|  | 6604799,43 | 5669083,15 |
|  | 6604800,29 | 5669098,75 |
|  | 6604800,66 | 5669105,22 |
|  | 6604801,81 | 5669125,74 |
|  | 6604808,92 | 5669212,76 |
|  | 6605025,99 | 5669223,46 |
|  | 6605061,6 | 5669250,88 |
|  | 6605047,4 | 5669339,45 |
|  | 6605021,84 | 5669356,03 |
|  | 6605026,85 | 5669389,26 |
|  | 6604964,42 | 5669383,77 |
|  | 6604919,38 | 5669472,36 |
|  | 6604872,28 | 5669514,57 |
|  | 6604860,45 | 5669515,5 |
|  | 6604836,09 | 5669238,1 |
|  | 6604840,08 | 5669237,77 |
|  | 6604833,33 | 5669158,55 |
|  | 6604831,47 | 5669158,91 |
|  | 6604829,53 | 5669127,18 |
|  | 6604825,42 | 5669057,49 |
|  | 6604826,99 | 5669055,17 |
|  | 6604826,83 | 5669052,31 |
|  | 6604825,83 | 5669034,73 |
|  | 6604841,85 | 5669017,54 |
|  | 6604904,15 | 5669045,89 |
|  | 6604992,61 | 5669197,75 |
|  | 6605017,88 | 5669217,21 |
|  | 6605025,99 | 5669223,46 |

По данным комитета по культуре Ленинградской области на территории поселения числятся 3 объекта культурного наследия, включая объект археологического наследия регионального значения – Курганная группа (120 насыпей), который фактически находится в Сяськелевском сельском поселении.

Подготовлено в составе материалов Генерального плана поселения в 2012 году.

- Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ст. 17 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года и одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года).

- По данным администрации Войсковицкого сельского поселения общая площадь земель используемых для ведения личного подсобного хозяйства составляет 122,21 га (всего 92 участка).

- По данным администрации Войсковицкого сельского поселения на территории поселения представлено 28 земельных участков, используемых для индивидуального жилого строительства.

- По данным администрации Войсковицкого сельского поселения общая площадь земель используемых для ведения крестьянского фермерского хозяйства составляет 17,5 га.

Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста.

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещ. на чел. в год.

Без учета закрытой сети (школы и пр.).

С учетом закрытой сети (школы и пр.).

Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р норматив обеспеченности спортивными залами составляет 3,5 тыс. кв. м площади пола на 10000 населения.

Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р норматив обеспеченности плоскостными сооружениями 19,5 тыс. кв. м на 10000 населения.

Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20.

Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Часть жилой площади может быть введена за счет строительства пристроек и освоения уже выделенных участков

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10000.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.